D.1      DOKUMENTACE  STAVEBNÍHO  OBJEKTU

Stavba	:		 Novostavba Sociálního zařízení

Místo stavby:		 Okrouhlice,   p.č.  5232,   KÚ  Benešov

Investor:		  Město  Benešov

Masarykovo náměstí 100,  25601 Benešov

Projektant:		  Jiří Jasz - Projektová kancelář

Jiřího Franka 1764, 256 01  Benešov,

ČKAIT 0003345 – pozemní stavby

IČO 158 74  711

tel.: 778 727 270, e-mail: j.jasz@seznam.cz

# D1.1  Architektonické  a stavebně technické řešení :

Technická  zprava

- Architektonické řešení

Novostavba sociálního zařízení z hlediska architektonického a  urbanistického je  v souladu  regulativy pro danou lokalitu .

Návrh stavby a jeho dispoziční řešení byl vypracován dle podmínek investora a budoucího provozovatele.  Stavba navržena jako přízemní s plochou  střechou.. Objekt není podsklepen

Jedná se o volně stojící zděný přízemní  objekt.

- Materiálové řešení

Základy betonové monolitické a tvarovek ztraceného bednění, podkladní  beton. deska  se sítí Kari,

Hydroizolace z modifikovaných asfaltových pasů   a antiradonového pásu.

Tepelné izolace podlah  EPS 60mm.

Nosné obvodové konstrukce  jsou navrženy z tvárnic  Ytong Lambda YQ 375mm

Vnitřní příčky Ytong 125mm

Překlady Ytong  U  s výztuží

Ocelové konstrukce sloupů z Jaklů

Krov  pultové střechy  z hraněného řeziva

Podhledy stropů vnitřní  Rigips RBI 12,5  s tepelnou izolací     tl. 240 mm

Podhledy vnější  Cetris Basic

Zábradlí nerez

Střešní krytina Fatrafol a s plechy Viplanyl.

Žlaby, dešťové svody  a klempířské konstrukce ze systému Lindab

Okna  a vchodové dveře  plastová

- Dispoziční a provozní řešení

Hygienické zařízení je navrženo  pro 10-14 osob a jeho užívání o dnech volna v období duben – říjen.  Návrh  je  v souladu s ČSN 73 4108.

Vstup do objektu je ze severní strany po zastřešené rampě do chodby.  Z ní je přístup na WC pro ženy vybavené též pro užívání osob s omezenou schopností pohybu (dle vyhl. č. 389/2009).  Proti vstupním dveřím  je vstup do umývárny se sprchou a vlevo je WC  pro muže, pisoárové stání  s umývadlem a samostatná klozetová kabina

Světlá  výška prostorů přízemí 2,69 m

Kapacity,užitkové plochy, obestavěné prostory zastavěné prostory , orientace.:

1.01	kryté závětří s rampou	  8.25  m2

1.02	chodba				  3,11  m2

1.03	WC  ženy – invalidi- úklid	  5,33  m2

1.04	WC  muži – pisoár umýv.       3,29  m2

1.05	WC  muži - klozet		  1,47  m2

1.06	umývárna  se  sprchou  	  2,41  m2

Podlahové plochy celkem  	            23,86  m2

Užitná plocha  vnitřní		 	  15,61 m2

Užitná plocha  vnější:	                          8,25 m2

Zastavěná plocha 	DR	            43,70 m2

###### Obestavěný  prostor  RD :      	125,0 m3

Výškové osazení stavby je  vtaženo k výškovému FIXU =416,30 m/m – úroveň bet. chodníku u stávající klubovny.       Přízemí  0,00 = 416,60 m/m

- Konstrukční  a technické a řešení

Výkopy:  Skrývka orniční vrstvy v rozsahu stavby a výkopy rýh  pro  obvodové základy

Základy:  Založení  stavby bude na monolitických betonových základových pasech na štěrkovém podsypu a z tvarovek ztraceného bednění. Monolitická vyztužená základová deska   bude provedena  na štěrkovém  podsypu přes  základové pasy.

Svislé konstrukce:  Obvodové nosné zdivo je navrženo z tvárnic  Ytong Lambda YQ 375mm příčky Ytong tl. 125 mm

Ocelové  sloupy  pro zastřešení  vstupní části s rampy  z Jaklů

Vodorovné konstrukce:  Překlady Ytong  U  s výztuží

Krov:  Zastřešení stavby bude odvětranou dvouplášťovou pultovou střechou ve sklonu 5 °.  Střešní krytina:  Fatrafol a s plechy Viplanyl na záklopu z OSB desek

Vnitřní podhledy stropů: Stropní podhled  ze sádrokartonu Rigips RBI 12,5  s tepelnou izolací 240 mm bude zavěšen na  krovech střechy

Vnější podhledy a lemovaní střechy:  Z desek Cetris na dřevěných latích CD profilů ukotvených ke krovům.Okna: Plastová okna, zasklená izolačním dvojsklem, otvíravá a sklápěcí.

Dveře: Vnitřní dveřní křídla  plné v ocelových zárubních. Vchodové prosklené dveře plastové. Vchodové dveře  a dveře na WC ženy  budou doplněna  nerezovými madly.

Zábradlí:  Přístupová rampa ve sklnou 6,25 % bude opatřena oboustranně nerezovým zábradlím

Úpravy povrchů: Vnitřní  - štukové omítky a keramické obklady. Podlahy z dlaždic s protiskluzovým  povrchem.  Disperzní malby

Vnější :  Stěny štěrková omítka Weber pas top Dry. Sokl Marmolit. Dlažba rampy a okapové chodníky z betonových dlaždic.

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

S ohledem na charakter stavby nebyl prováděn radonového průzkum,  přesto je navržena

plynotěsná bariéra. Na základovou desku opatřenou penetračním nátěrem  bude navařena izolace  BITAGIT AL  tl. 4 mm + ELASTEK Minerál  tl. 5mm se součinitelem dif.. odporu radonu D = 0,06 x10-12  (m2/s).  Instalační  prostupy  izolací  budou utěsněny tmelem BIXIT S

Navržená izolace díky své plynotěsnosti bezpečně vyhoví i jako izolace proti  zemní vlhkosti.

- Tepelně technické vlastnosti  stavebních konstrukcí a  výplní otvorů

Zdivo Ytong Lambdy YQ 375mm,					U= 0,162 W/m2K

Střecha  a stropy podkroví Orsil 240 mm 				U= 0,180W/m2K

Podlahy na terénu  Polystyrén   60 mm				U= 0,26 W/m2K

Okna  s trojskly         							U= 0.90 W/m2K

Stavba je navržena tak, aby spotřeba energie na jeho vytápění- temperování byla co nejnižší.

- Bezbariérové užívání stavby

V navrhovaném  stavebním řešní je navržen bezbariérový přístup a WC pro osoby   s omezenou schopností pohybu   v souladu s vyhl. 268/2009 Sb.

- Osvětlení a oslunění

Obytné místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení přirozeně okny. Umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami žárovkovými svítidly.

.

- Hluk  a vibrace

S ohledem na charakter stavby není  zatížení hlukem z vnějšího prostředí  posuzován.

Ve vnitřní  prostoru objektu nejsou instalovány žádné zdroje hluku a vibrací.

index zvukové neprůzvučnosti pláště RD

Trojitě zasklená okna –	 			RW   = 37 dB

Obvodové zdivo  Ytong Lambda YQ 375mm	RW    = 50 dB

Vibrace : Poloha stavby je v dostatečné  vzdálenosti  od možných zdrojů vibrace.

- Údaje o technickém vybavení objektu

1.    Elektroinstalace a topení

Zajištění  příkonu  el.  energie

Připojení  objektu je navrženo přes nový rozvaděč, ve kterém je ukončen stávající přívod nn. Z nového rozvaděče bude provede nový přívod pro navrhovaný  objekt a ukončen v rozvaděči v objektu.  Elměrový rozvaděč v oplocení  stávající.

V objektu  bude proveden běžný světelný a zásuvkový rozvod a dále rozvod pro el. vytápění sálavými stropními panely, ohřev TUV a  signalizace – přivolání pomoci na WC invalidů. Osvětlení je navrženo , ohřev TUV,

- 2.    Zdravotně technická instalace

Napojení na vodu: Připojení stavby sociálního zařízení na pitnou vodu  bude z veřejného řadu „A3“ vodovodní přípojkou přes vodoměrnou šachtu  k vodovodní  šachtě VŠ1 s vypouštěcími a uzavíracími armaturami. Z ní je navržen rozvod vody k zařizovacím předmětům ZI.

Kanalizace splašková Splaškové odpadní vody budou z objektu odvedeny hlavním kanalizačním svodem 1-1´ do plastové jímky na vyvážení Ekocis  8m2.  Splaškové  vody  budou odčerpány a odváženy  k likvidaci  na   ČOV Benešov

Dešťové vody  ze střechy budou svedeny do  vsakovacích košu  umístěných na pozemku investora.

# D1.2  Stavebně konstrukční  řešení :

Technická zpráva

##### Zemní práce – terénní úpravy.

Skrývka orniční  vrstvy bude provedena v rozsahu  navržené stavby- její zastavěné plochy

Sejmutí ornice bude z plochy cca 47,0 m²  v tl. 200 mm

##### Výkopy

Návrh  dimenzování šířky  výkopů  pro základové pasy  vychází  ze zatížení  konstrukcí .  Pro  zatížení  obvodovým zdivem z pórobetonu  bude š. základu od 0,50 m  U nejméně zatížených  konstrukcí  bude  š. základu 400 mm.

Výkopy  pro základové  budou  provedeny dle  výkresové dokumentace základů.

##### Základy

Základové  pasy budou  provedeny ve dvou fázích

1. monolitický základový pas z prostého  betonu bude proveden na  roznášecí  štěrkový  polštář se  základovou  spárou v nezámrzné hloubce -1,26. V obvodových  základových pasech bude uložen  zemnící  vodič 10 FeZn.  Propojení  vodičů  bude svařením.  Vyvedení  vodičů  bude v místě dešťového   svodu, v pozici rozvaděče a diagonálně proti pozici u  dešťového svodu s svolnou  délkou 2,0 m nad upravený  terén .

2. na monolit. základové pasy budou  provedeny základy z tvarovek ztraceného bednění do úrovně -0,265 pod základ. desku. U vstupní rampy  budou  vyzděny do úrovně +0,100. Tvarovky budou vyztuženy vodorovnou výztuží  2 x  J 12  v každé spáře . Zálivkový  beton  C 16/20  .

V základových pasech budou provedeny prostupy a drážek pro instalaci potrubí ZI a EL.

Před  úpravou  terénu  mezi základové  pasy bude položena ležatá  kanalizace  a  vyvedena nad  úroveň desky. Dtto vodovodní přípojka  a osazeny chráničky  pro  el. přívodní kabel.

Terén  mezi základ bude urovnám a zhutněn.

Podkladní  betonová  deska bude provedena  na štěrkovém podsyp a nad základovými       pasy.  Je navržena z betonu C 20/25 s konstrukční  výztuží ze svařované  sítě 6/150/150.

Ostatní  detaily, postupy, rozměry a výškové  řešení  jsou  patrné  z výkresů  základů  a v příčných  řezech.

##### Izolace

Na základovou armovanou desku opatřenou penetračním nátěrem bude navařena  v celé  ploše hydroizolace se součinitelem difúzního odporu radonu D = 0,06 x10-12  (m2/s) ve skladbě Bitagit Al antiradon tl. 4 mm  + ELASTEK  Minerál  tl. 5 mm   , Jednotlivé   pasy izolace  budou křížem navařeny a překryty geotextilií  Navržená izolace musí  splňovat požadavek pro 1. kategorii těsnosti. Prostupy  instalací budou utěsněny tmelem BIXIT S

Svislá  izolace obvodového zdiva bude vyvedena 300 mm nad  upravený terén a opatřena perlinkou do tmelu a následně tepelnou izolací do vlhka Perimetr  tl. 50 mm opatřena  perlinkou do tmelu a plastovou omítkou Marmolit.

##### Svislé  konstrukce

Obvodové nosné zdivo je navrženo z tvárnic  Ytong Lambda YQ 375mm bude ukončeno ŽB věnci v úrovni +2,63 u severní stěny  +2,88    Pro  ztužující věnce  budou osazeny  tvarovky  Ytong  U  s vloženou tepelnou izolací tl. 50 mm k vnějšímu líci.  Před betonáží  věnců  bude osazen a  výztuž 4   J 12,  třmínky z   6  po 250 mm. Beton věnců  C20/25.

Překlady nad okny  severní  strany budou  provedeny obdobně

Příčky:  Ytong tl. 125 mm

Ocelové  sloupy:  Pro podchycení  zastřešení konstrukce  vstupní části s rampy jsou navrženy sloupy z Jaklů 100/100/5 mm s navařenými přírubovými plechy s otvory pro kotvení do podezdívky a dřevěné vaznice krovu. Zavětrování sloupů bude  z Jaklů 60/20/3 mm. Ocelové konstrukce budou opatřeny antikorozním nátěrem (Hostagrund- modrý)

##### Krov -  zastřešení.

Zastřešení stavby bude odvětranou  dvouplášťovou pultovou střechou

Sklon střechy 5 ° -  tj.   9%.

Konstrukce krovu  je navržena ze dvou pozednic a jedné vaznice.   Pozednice krovu budou  uloženy na ŽB věnci  a kotveny na  předem zabetonované závitové tyče alt. dodatečně  kotveny  chemickou  kotvou do  vyvrtaných  otvorů ve věnci.   Vaznice na ocelových sloupech  bude kotvena vruty.  Krovy  budou kotveny k pozednicím a vaznic.

Na  krovy bude  napnuta difúzní  membrána  Bramac UNI přichycena  kontra  latěmi  po krovech  60/40mm. Střešní latě pod desky OSB 3 4PD tl. 22 mm  budou v osové vzdálenosti 625 mm.

Střešní plášť je navržen  z PVC svařované filé Fatrafol 1,5  mm na separační folii Fatralex 300g/m2. Lemování střešní roviny bude plechy Viplanil.s plechy Viplanil.   Větrací  mřížky  mezi  záklopem a difúzní. folií budou osazeny u okapu a u horní hrany.

Veškeré  konstrukce krovu  budou před montáží opatřeny ochranným impregnačním nátěrem BIOCHEMIT  QB.

##### Stropní podhledy  vnitřní

Nosný rošt podhledu  bude z pozink. CD  profilů  na závěsech  kotvený  na krovy.     Na  tento nosný rošt budou   ukotveny   sádrokartonové desky  Rigips RBI  tl.  12,5 mm. Stropní podhledy budou  zatepleny rohožemi  ORSIL v tl. 100 mm a tl. 140mm . Parotěsná folie z DIFUNORM  bude  přilepena  na  spodní líc  CD nosníků.  Spoje parotěsné folie budou přelepeny oboustrannou lepící páskou DIFUNORM - K,  utěsnění  prostupů a ukončení  parotěsné  folie na stěně bude lepící  páskou DIFUNORM – D

##### Vnější podhledy a lemování střechy

Vnější podhledy jsou navrženy  desek Cetris Basic tl. 14 mm. Nosný rošt podhledu bude z pozink. CD  profilů  na závěsech  kotvený  na krovy.  Boční lemování střechy     bude kotveno na rošt z  dřevěných latích.

##### Klempířské konstrukce

Klempířské  prvky -  žlab , dešťový   svody  a parapetní plechy budou provedeny plechů  Lindab.  Množství  a způsob  provedení je popsáno  ve  výkresové  části .

##### Úprava povrchů  vnitřních

Vnitřní omítky stěn budou vápenné štukové. Stropní sádrokartonové podhledy. Malby  disperzní s penetrací  sádrokartonu.

Keramické obklady stěn budou provedeny  do  výška 1,8 a 2,0 m. Výšky  obkladů  jsou popsány  ve  výkresové  části PD.

##### Podlahy

V přízemí a objektu budou  provedeny betonové podlahy na tepelné izolaci EPS 100 tl. 60 mm,  oddilatovány  od  stěn  polystyrénem tl. 10 mm  Keramické dlažby  budou  s protizkluzným povrchem.

Vnější podlaha vstupní rampy je navržena betonová dlažby  uložená do tmelu na armované desce

Skladby konstrukci podklad a ostatní  detaily jsou popsány v   příčných řezech výkresové části.

##### Výplně  otvorů

Okna a vchodové dveře budou plastová. Zasklení  izolačním  dvojsklem. Kování  celoobvodové ROTO.  Způsob otevírání  je popsán ve výpisu  oken a dveří.

Vnitřní  dveřní  křídla budou plná  ocelových lisovaných  zárubních. Vchodové dveře  a dveře na WC ženy - invalidi budou doplněna  nerezovými madly.

Rozměry,  detaily  provedení   a  počet výplní otvorů  budou jsou popsány  ve  výkresové  části.

##### Zábradlí

##### Přístupová rampa ve sklonu 6,25 % bude opatřena oboustranně nerezovým zábradlím ukotveným na ocelové sloupa na stěnu.  Výška madel bude 900 a 750 mm. detaily jsou popsány ve výkresoví části PD

##### Vnější povrchy

Soklové  zdivo bude  opatřeno stěrkovou  omítkou Marmolit.

Vnější  stěny  stěrkovou  omítkou  Weber pas top Dry.

Desky Cetris budou opatřeny Lukofobním nátěrem.

##### Vybavení  prostorů

Bezbariérová řešení   záchodu -  místnost  03

Záchodová mísa Nova TOP pro postižené  bude osazena tak aby horní hrana sedátka  byla 460 mm nad podlahou, osa mísy od boční stěny ve vzdálenosti minimálně 450 mm. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být minimálně 700 mm. Záchod musí umožňuje boční, čelní nebo diagonální nástup. Splachování je umístěno v dosahu člověka sedícího na míse.

Vodorovná madla vedle mísy musí bude ve výši 800 mm nad podlahou. U záchodové mísy s přístupem z jedné strany bude z této strany osazeno madlo sklopné  osová  vzdálenost mezi madly bude 60 mm Pevné madlo délky 900 mm bude  přesahovat mísu o 200 mm, sklopné minimálně o 100 mm.

Svislé madlo musí být instalováno vedle umyvadla v minimální délce 500 mm.

Zrcadlo (je-li instalováno, stejně tak i v šatnách aj.) musí umožnit používání osoby na vozíku i stojící osoby. Pevné zrcadlo musí mít spodní hranu maximálně 900 mm nad podlahou a horní hranu minimálně ve výšce 1800 mm. V případě použití sklopného zrcadla nesmí ovládací páka vystupovat do prostoru.

Ovládání signalizačního systému nouzového volání bude  umístěno v dosahu ze záchodové mísy v rozmezí 600 až 1200 mm nad podlahou a táhlo  nouzového volání v dosahu z podlahy nejvýše 150 mm nad podlahou.

V kabině musí bude osazen 2x háček na oděvy a  odpadkový koš.

Záchodová kabina bude sloužit  také  jako  WC pro ženy

##### Závěr

Ostatní konstrukce  jsou popsány ve výkresové části projektu.

V Benešově ,  květen  2018

Vypracoval : Jiří Jasz

# ZI ,EL+ topení - viz samostatné přílohy.