D.1.4      T e c h n i k a   prostředí

# SO - 01         ZDRAVOTNĚ  TECNICKÁ  INSTALACE

Stavba	:		 Novostavba Sociálního zařízení

Místo stavby:		 Okrouhlice,   p.č.  5232,   KÚ  Benešov

Investor:		  Město  Benešov

Masarykovo náměstí 100,  25601 Benešov

Projektant:		  Jiří Jasz - Projektová kancelář

Jiřího Franka 1764, 256 01  Benešov,

ČKAIT 0003345 – pozemní stavby

IČO 158 74  711

tel.: 778 727 270, e-mail: j.jasz@seznam.cz

1 Úvod :

Projektová dokumentace zdravotní instalace v řeší

1)  Vnitřní rozvod  studené a teplé vody a přípravu TUV. Zásobování pitnou vodou bude vodovodní přípojkou z prodlouženého vodovodního řadu „A3“.  Napojení  objektu bude z vodovodní šachty  VŠ1.

2) Odkanalizování splaškových vod z objektu bude do akumulační  jímky 8,0m3 na vyvážení na pozemku  investora

3)   Vsakování dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny do vsakovacích košů.

Podkladem  pro  zpracování projektu ZI  byla  stavební část projektu stavby

1. 1.  Vodovod :

Přívod vody je řešen vodovodní přípojkou SO – 02. Napojení stavby bude z vodovodní šachty  VŠ1, kde bude hlavní uzávěr vody s vypouštěcím kohoutem.

Rozvod studené vody  k zařizovacím předmětům bude veden v podlaze a ve drážkách ve stěnách a bude vyspádován směrem do šachty pro umožnění vypouštění vody v zimním období.

Ohřevu teplé vody  pro sprchu a umyvadla v m.č. 03 a m.č. 06 bude zajištěn z eklektického  zásobníku TUV  OKHE 125 SMART  osazeném v m.č. 03. Teplá voda pro umyvadlo v m.č. 04 bude zajištěna průtokovým ohřívačem MTE/2 305 kW osazeným pod umyvadlem

Rozvod teplé vody k zařizovacím  předmětům bude poveden  v drážkách ve stěně v souběhu se  studenou vodou  a  bude vyspádován k vypouštěcím armaturám pro umožnění vypouštění vody v zimním období.

U umývadel bude rozvod  vody ukončen v roháčcích.  Ve sprše a u výlevky budou osazeny nástěnné baterie

Zásobník TUV bude na přívodu vody zabezpečen originální armaturou, která obsahuje uzavírací ventil, zpětnou klapku, manometrický vývod a pojišťovací ventil.

Zařizovací předměty

V místnosti č.04 bude sazen závěsný klozet pro postižené Nova Top bez bariér,  délky 700 mm v. 460 mm na závěsné konstrukcích Geberit a umyvadlo JIKA MIO 813714.

Na WC pro muže bude osazen pisoár GOLEM  Antivandal s radarovým  senzorem a pisoárová stěna Cesatin a  závěsný klozet Lyra na závěsné konstrukcích Geberit.

Ve sprše budou osazeny prosklené sprchové dveře Smart Line SMSD2 900/190. Podlahy sprchy bude vyspádována ke guli a opatřena keramickou dlažbou.

Potrubí  bude provedeno z vícevrstvé trubka PP-RCT

rozvody pitné, studené vody   PP- RCT typ 4  EVO,

rozvody pitné, teplé vody   PP- RCT typ 4 Fiber basalt Plus.

(Alternativně bude provedeno z plastového potrubí systému firmy Ekoplastik. Pro  studenou  vodu je určen  PP- typ 3 PN16 a  pro teplou  užitkovou  vodu  PN  20  STABIL.)

Veškeré vnitřní  rozvody  budou   izolovány  typovými  izolacemi AF.

Na rozvodu  vody bude provedena tlaková zkouška  a desinfekce rozvodu teplé a studené vody  dodavatelem  ZI

Výpočet spotřeby vody  dle  vyhl. 120/2011

sportoviště, fitness centrum

14 osob -   využití  40 dní  za rok -  vytíženost 100%

14osob  -   54,8 l/os/den   -  767  l/den (0,77m3)

Max denní  spotřeba 		Qd  = 0,77 m3  = 0,009l/s

Součinitel  denní nerovnoměrnosti  k1 = 1,5

Qdm =	Qdpr  x 1,5        	Qdm =  1,15 m3  =  0,013l/s

Součinitel  hod. nerovnoměrnosti  k2 = 1,8

Qmax =  Qdm x 1,8                     Qmax =  0,013 x 1,8 m3   =    0,024 l/s

Roční potřeba vody  Qr   ( 40 dní)

Qr   = Qd   x  40	 	Qr   = 0,77   x  40 =  30,70 m3

Cyklus vyvážení  při objemu jímky 8 m3  bude  4 x za rok.

2. 1  Kanalizace :

Splaškové odpadní vody budou z objektu odvedeny hlavním kanalizačním svodem 1-1´ do plastové jímky na vyvážení EKOCIS  8m2. Odvětrání vnitřní kanalizace na svodu 1-1‘  bude vyvedením nad  střechu s osazením větrací hlavice. Stoupačka bude vedena v zaplentované drážce a zafixována ke  stavební konstrukci objímkami po 2 m.

Odpadní svody  2-2´až 6-6´ budou napojen odbočkami 45° na řad 1 – 1´.

Svodné potrubí je navrženo z PVC  kanalizačního systému s označením KG, určeného pro osazení do země, odpadní potrubí  a odvětrání bude provedeno  z HT  systému jehož příznivou vlastností je tepelná odolnost.

Na odpadní potrubí  bude napojeno připojovací potrubí z PVC pomoci  odboček. Přepad od pojistného ventilu u ohřívače TUV  bude sveden přec odkapávací nádobku se  sifone HL 21.

Pro závěsné klozety bude osazen předstěnový systém s podpěrami Kombifix pro podezdění a zavěšení na zeď tl. 150 mm. Tento prvek je určen pro ovládání nádrže zepředu.

2.2  Jímka:

Pro jímání splaškové vody z objektu bude osazena plastová akumulační nádrž Ekocis NKP- EK ( 8,0 m3)

Jímka  bude osazena ve  vzdálenosti  1,0 m od jeho východní stěny  stavby  do otevřené stavební jámy hl. -3,05 m od  úrovně podlahy objektu S.Z.

Před  osazením jímky bude ve dně provedena betonová deska  průměru 2,9 m tl. 150 mm, vyztužená armovací sítí.deska bude provedena na štěrkovém podsypu  tl. 150 mm Po osazení plastové jímky  bude obezděna tvarovkami ztraceného bednění tl. 150 mm. Stěny obezdívky budou vyztuženy betonářskou výztuží – vodorovnou v každé spáře a svislou po 0,5 m zálivkový beton C16/20. Po napuštění jímky bude provedeno její obetonování.

Strop jímky bude tvořit betonová armovaná deska tl 150 mm vyztužená 2x sítí Kari  60/100/100 mm.

Následně bude proveden zásyp se zhutněním kolem jímky

Splaškové vody budou odčerpány a odváženy k likvidaci a ČOV  Benešov

Výpočet objemu  splaškové vody  dle  vyhl. 120/2011

tělocvična, sportoviště, fitness centrum

14 osob -   využití  40 dní  za rok -  vytíženost 100%

14osob  -   54,8 l/os/den   -  767  l/den (0,77m3)

Max denní  spotřeba 		Qd  = 0,77 m3  = 0,009l/s

Roční potřeba vody  Qr   ( 40 dní)

Qr   = Qd   x  40	 	Qr   = 0,77   x  40 =  30,70 m3

Cyklus vyvážení  při objemu jímky 8 m3  bude  4 x za rok.

2. 3.  Dešťová  kanalizace :

Dešťové vody  ze střechy stavby 43,5m2  budou svedeny dešťovým odpadem přes lapač  střešních splavenin G1 do  vsakovacích košů RIGOFIL  II -4 ks na pozemku investora . Návrh retenčního objemu vsaku  - viz příloha

Svodné potrubí od gaigru HL 600 do vsakovacích košů je navrženo z kanalizačního  systému PVC  s označením KG, určeného pro osazení do země, větrací potrubí s hlavicí.

Ostatní  detaily  jsou popsána ve výkresové  časti dokumentace.

V Benešově, květen  2018

Příloha: . Návrh  retenčního objemu  podzemního vsakovacího zařízení