B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba	:		 Novostavba Sociálního zařízení

Místo stavby:		 Okrouhlice,   p.č.  5232,   KÚ  Benešov

Investor:		  Město  Benešov

Masarykovo náměstí 100,  25601 Benešov

Projektant:		  Jiří Jasz - Projektová kancelář

Jiřího Franka 1764, 256 01  Benešov,

ČKAIT 0003345 – pozemní stavby

IČO 158 74  711

tel.: 778 727 270, e-mail: j.jasz@seznam.cz

Vladimír Bárta	   ČKAIT 0003409 – elektrotechnická zařízení

Jaroslav Roll		   ČKAIT 0003381 –  požární bezpečnost

Dodavatel:  			vzejde z výběrového řízení a bude nahlášen místně 						příslušnému stavebnímu úřadu

Datum zahájení stavby:	léto 2018

Datum ukončení stavby:	léto 2019

Stupeň dokumentace:		Projekt pro společné územní rozhodnutí a stavební 						povolení

Datum vyhotovení:                květen  2018

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- Charakteristika pozemku

Navrhovaná  novostavba  Sociálního zařízení SO-01   bude provedena  na pozemku  p.č. 5232  KÚ Benešov. Pozemek stavby se nachází zastavěném  území v severní části obce při  místní komunikace 5230 , která je napojená na obecní silniční komunikační síť.

Stavební pozemek je v místě navrhované stavby volný, nezastavěný, bez vzrostlé zeleně s travním porostem

Z hlediska výškového uspořádání se jedná o pozemky mírně se  svažující k jihu

- Výčet a závěry provedených průzkumů, geologický, hydrogeologický stavebně historický

Pro navržený stavební objekt Sociálního zařízení nebyly prováděny žádní průzkumy.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V dosahu stavby  nejsou  stanovena  žádná ochranná a bezpečnostní pásma

- Poloha vzhledem k záplavovému  a poddolovanému území

Území stavby neleží  v záplavové ani poddolovanému území

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry v území

Navržená stavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky  a stavby.

Odtokové poměry v území nebudou stavbou Sociálního zařízení dotčeny.  Dešťové vody ze střechy   budou napojeny  do vsakovacích košů.

- Požadavky na asanaci , demolice, kácení dřevin

Pozemek je pouze zatravněn, Nevznikají požadavky na sanaci, demolice a kácení dřevin

- Požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Pozemek parc.č. 5232  - sportoviště a rekreační plocha, nespadá pod ochranou Zemědělského půdního fondu  a vynětí  ze  ZPF.

Realizací stavby Sociálního zařízení nevzniknou požadavky na zábory ZPF jiných pozemků.

- Územně technické podmínky – napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu je stávající z pozemku p.č. 5229 - ostatní komunikace.

Připojení elektrické energie:      Připojení  objektu je navrženo přes nový rozvaděč, ve kterém je ukončen stávající přívod nn. Z nového rozvaděče bude provede nový přívod pro navrhovaný  objekt a ukončen v rozvaděči v objektu. Elměrový rozvaděč v oplocení  stávající.

Napojení na vodu:  Bude vodovodní přípojkou SO-02  z prodlouženého vodovodního řadu „A3“ *) přes vodoměrnou šachtu  k vodovodní  šachtě VŠ1 s vypouštěcími a uzavíracími armaturami.  Pro stávajícího vodovodního řadu v místní komunikaci

*) prodloužení vodovodního řadu „A3“ je řešeno samostatným projektem.

Splašková kanalizace:: Splaškové odpadní vody budou z objektu odvedeny hlavním kanalizačním svodem 1-1´ do plastové jímky na vyvážení Ekocis  8,0m2  Splaškové  vody  budou odčerpány a odváženy  k likvidaci  na   ČOV Benešov

Dešťové vody :  Budou napojeny  do vsakovacích košů na pozemku investora.

- Věcné a časové vazby stavby podmiňující vyvolané investice

Navržené stavební úpravy objektu  nevyvolává žádné věcné a časové vazby na okolní výstavbu a nevyvolává žádné související investice. Stavba nevyžaduje koordinaci s jinou výstavbou. Zábor veřejného pozemku se nepředpokládá.

Přípojka elektriky je již  vybudována a ukončena na hranici pozemku v pojistkové skříni ČEZ.

Ostatní přípojky  a stavební  a inženýrské objekty  jsou součástí  toho  projektu.

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY -  SOUBORU STAVEB

2.1	Účel užívání základní kapacity

Navržený objekt SO-01 řeší  hygienické  vybavení stávajícího sportoviště.   Obsahuje záchody pro muže, ženy – společné  po osoby s omezenou schopností pohybu a umývárnu se sprchou.

Zastavěná plocha objektu 		 43,70 m2

Obestavěný  prostor        	           125,00 m3

Součástí  stavby je  akumulační  nádrž na splaškové vody a vsakovací koše na dešťovou

SO – 02  Vodovodní  přípojky     47,60  bm

Vodovodní přípojka s vodoměrnou šachtou a vodovodními napojovacími šachtami VŠ1 a  VŠ2.

2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Návrh stavby a jeho dispoziční řešení byl vypracován dle podmínek investora.  Stavba navržena jako přízemní  s pultovou střechou. Objekt není podsklepen .

Vstup do objektu je ze severní strany po zastřešené rampě do chodby.  Z ní je přístup na WC pro ženy vybavené též pro užívání osob s omezenou schopností pohybu (dle vyhl. č. 389/2009). Proti vstupním dveřím e přístup do umývárny se sprchou a vlevo je WC  pro muže, pisoárové stání  s umývadlem a samostatná klozetová kabina

Vnější rozměry stavby:  3,20 x 7,40  a krytá rampa se vstupní podestou 1,7 x 5,00 m

Výška střechy  +2,92  až  + 3,44 m

2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nejedná se o nevýrobní objekt.

2.4	Bezbariérové užívání stavby

Vstup do objektu je navržen bezbariérový. WC pro ženy vybavené též pro užívání osob s omezenou schopností pohybu (dle vyhl. č. 389/2009

  - Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s ČSN pro bezpečné užívání staveb. Je provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, , zásahem elektrickým proudem apod.

Při provádění a užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Provoz rodinného domu nevyžaduje speciální ochranu zdraví při práci.

  - Základní charakteristika objektů (stavební a konstrukční řešení)

Výkopy:  Skrývka orniční vrstvy v rozsahu stavby a výkopy rýh  pro  obvodové základy

Základy:  Založení  stavby bude na monolitických betonových základových pasech na štěrkovém podsypu a z tvarovek ztraceného bednění. Monolitická vyztužená základová deska   bude provedena  na štěrkovém  podsypu přes  základové pasy.

Svislé konstrukce:  Obvodové nosné zdivo je navrženo z tvárnic  Ytong Lambda YQ 375mm příčky Ytong tl. 125 mm

Ocelové  sloupy  pro zastřešení  vstupní části s rampy  z Jeků

Vodorovné konstrukce:  Překlady Ytong  U  s výztuží

Krov:  Zastřešení stavby bude odvětranou dvouplášťovou pultovou střechou ve sklonu 5 °.  Střešní krytina:  Fatrafol a s plechy Viplanyl na záklopu z OSB desek

Vnitřní podhledy stropů: Stropní podhled  ze sádrokartonu Rigips RBI 12,5  s tepelnou izolací 240 mm bude zavěšen na  krovech střechy

Vnější podhledy a lemovaní střechy:  Z desek Cetris na dřevěných latích CD profilů ukotvených ke krovům.Okna: Plastová okna, zasklená izolačním dvojsklem, otvíravá a sklápěcí.

Dveře: Vnitřní dveřní křídla  plné v ocelových zárubních. Vchodové prosklené dveře plastové. Vchodové dveře  a dveře na WC ženy  budou doplněna  nerezovými madly.

Zábradlí:  Přístupová rampa ve sklonu 6,25 % bude opatřena oboustranně nerezovým zábradlím

Úpravy povrchů: Vnitřní  - štukové omítky a keramické obklady. Podlahy z dlaždic s protiskluzovým povrchem.  Disperzní malby

Vnější :  Stěny štěrková omítka Weber pas top Dry. Sokl Marmolit. Dlažba rampy a okapové chodníky z betonových dlaždic

2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

V objektu nejsou navržena žádná technologická zařízení.

2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Řešeno v části – Požárně bezpečnostní řešení D.1.3

2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Objekt je navržen v souladu normou ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.

Navržené konstrukce budovy vyhovují požadavkům normy. Stavba je navržen tak, aby spotřeba energie na jeho vytápění a větrání byla co nejnižší.

  - Hygienické požadavky stavby

Zásady řešení parametrů stavby .

Stavba je navržena a takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.

Stavba bude odolávat  škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody díky dokonalé hydroizolaci a izolaci proti radonu

V objektu se nachází  2 x WC  a 1 x koupelna.

Světlá výška v obytných a pobytových místnostech v přízemí splňuje normu 2.580 mm.

Vnitřní prostory  budou  dostatečně vytápěny s možností regulace tepla a mají zajištěno přímé větrání okny a  dostatečné denní osvětlení. Umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami žárovkovými svítidly

Vytápění

Vytápění vnitřních prostorů  je navrženo sálavými stropními panely, s měrným výkonem 300 a 600 kW vybavené termostaty.

Napojení na vodu: Připojení stavby sociálního zařízení na pitnou vodu  bude z veřejného řadu „A3“ vodovodní přípojkou přes vodoměrnou šachtu  k vodovodní  šachtě VŠ1 s vypouštěcími a uzavíracími armaturami. Z ní je navržen rozvod vody k zařizovacím předmětům ZI.

Kanalizace Splaškové odpadní vody budou z objektu odvedeny hlavním kanalizačním svodem 1-1´ do plastové jímky na vyvážení Ekocis  8m2.  Splaškové  vody  budou odčerpány a odváženy  k likvidaci  na   ČOV Benešov

Dešťové vody  ze střechy budou svedeny do  vsakovacích košu  umístěných na pozemku investora.

  - Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

S ohledem na charakter stavby nebyl prováděn radonového průzkum,  přesto je navržena

plynotěsná bariéra. Na základovou desku opatřenou penetračním nátěrem  bude navařena izolace  BITAGIT AL  tl. 4 mm + ELASTEK Minerál  tl. 5mm se součinitelem dif.. odporu radonu D = 0,06 x10-12  (m2/s).  Instalační  prostupy  izolací  budou utěsněny tmelem BIXIT S

Navržená izolace díky své plynotěsnosti bezpečně vyhoví i jako izolace proti  zemní vlhkosti.

Ochrana proti hluku

S ohledem na charakter stavby není  zatížení hlukem z vnějšího prostředí  posuzován.

Ve vnitřní  prostoru objektu nejsou instalovány žádné zdroje hluku a vibrací.

index zvukové neprůzvučnosti pláště RD

Trojitě zasklená okna –	 			RW   = 37 dB

Obvodové zdivo  Ytong Lambda YQ 375mm	RW    = 50 dB Vibrace   Poloha stavby je v dostatečné  vzdálenosti  od možných zdrojů vibrace

.

B.3.a	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Navrhovaný objekt bude napojen na dostupné a kapacitně dostatečné inženýrské sítě

Přepojení elektrické energie : Připojení  objektu je navrženo přes nový rozvaděč, ve kterém je ukončen stávající přívod nn. Z nového rozvaděče bude provede nový přívod pro navrhovaný  objekt a ukončen v rozvaděči v objektu.  Elměrový rozvaděč v oplocení  stávající.

Napojení na vodu: Připojení stavby sociálního zařízení na pitnou vodu  bude z veřejného řadu „A3“ vodovodní přípojkou přes vodoměrnou šachtu  k vodovodní  šachtě VŠ1

Kanalizace splašková Splaškové odpadní vody budou z objektu odvedeny hlavním kanalizačním svodem 1-1´ do plastové jímky na vyvážení Ekocis  8m2.  Splaškové  vody  budou odčerpány a odváženy  k likvidaci  na   ČOV Benešov

Dešťové vody  ze střechy budou svedeny do  vsakovacích košu  na pozemku investora.

B.3. b  STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A  BEZPEČNOSTNÍ  PÁSMA

Stavba objektu  SO-01  sociálního zařízení   a jímky  na  vyvážení   muže být v kolizi se stávajícím přívodem nn  a  s kabelem veřejného osvětlení ( zaměření kabelů není k dispozici).  Před zahájením zemních prací je nutné provést jejich vytýčení , případně zajisti jeho přeložení a zajistit ochranu před jeho poškozením.

Vodonodní přípojka  SO-02 při realizaci zemních prací dojde ke křížení s kabelem Cetin a stávajícím přívodem nn  Před zahájením zemních prací je nutné ptovést jejich vytýčení zajistit jejich ochranu před jeho poškozením.

B.4	     DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ

Pro vstup a příjezd  k objektu  jsou   v oplocení  provedena vstup vjezdová vrata s brankou. Z místní komunikace p.č. 5229 a  p.č.5230.

B.5	VEGETACE A SOUVISEJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY

Po dokončení stavby bude provedeno vyrovnání terénu.

B.6	VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Výstavbou nedojde ke zhoršení podmínek životního prostředí. Stavba je svým charakterem nevýrobní a její provoz nezatíží okolí.

Vytápění stavby je navrženo    el. podlahovým  vytápěním el. topnými kabely.

- V objektu nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady. Běžný domovní odpad bude zajištěn popelnicemi dle vyhlášky o odpadech 185/2001 Sb.

- Odpadní splaškové vody – stavba neprodukuje žádné nebezpečné odpadní vody

Pachové emise – stavba neprodukuje žádné pachové emise

B.7	OCHRANA OBAVATELSTVA

Dokončená stavba bude splňovat požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. V blízkosti lokality nejsou rizikové provozovny.

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot

Napojení staveniště na elektrickou energii ze stávacího elměrového pilíře v oplocení.

Voda pro stavební činnost bude odebírána z vodoměrné šachty napojené na vodovodní přípojku vybudovanou a vystrojenou vodoměrem v předstihu.

Veškerá stavební činnost bude probíhat na pozemcích investora.

Skladovací prostory budou řešeny mobilními sklady mobilním a WC na pozemku  investora.

Provádění stavby si nežádá žádné další přípojky na inženýrské sítě.

- Odvodnění stavby

Odvodnění pozemku nemusí být řešeno. Dešťové srážky budou likvidovány vsakem na pozemku. Vsakovací plocha pozemku je dostatečná.

- Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu

Pro obsluhu objektu je zajištěn přístup a vjezd stávajícími vraty  a brankou z místní komunikace. Stávající komunikační síť  (dopravní obslužnost) dotčené oblasti v okolí pozemku zůstane zachována ( příjezd sanitních, požárních a policejních vozů).

- Vliv provádění výstavby na okolní stavby a pozemky

Staveniště je určeno prostorem pozemku investora, takže sousední pozemky a stavby nebudou navrhovaným záměrem dotčeny.

Staveniště bude oploceno a pod uzamčením s omezením přístupu nepovolaných osob. Výstavba bude probíhat pouze na uvedených pozemcích investora.

- Ochrana okolí staveniště, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Pozemek je pouze zatravněn. Nevznikají požadavky na sanaci, demolice a kácení dřevin

- Zábory – dočasné/trvalé- vynětí ze ZPF

Zábor veřejného pozemku se nepředpokládá.

Pozemek parc.č. 5232  - sportoviště a rekreační plocha, nespadá pod ochranou Zemědělského půdního fondu  a vynětí  ze  ZPF.

Dočasné zábory stavby nevyžaduje

- Odpady a emise při výstavbě a jejich likvidace

- Při výstavbě objektu nevznikne žádný nebezpečný odpad, pouze běžný odpad spojený s výstavbou ( obaly papírové, igelitové, zbytky řeziva,  cihelné suti, odřezky izolačních materiálů a drobný kovový odpad). Výše uvedené odpady budou na stavbě skladovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí. Nebudou páleny. S odpady bude nakládáno dle příslušných ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., novely č. 314/2006 Sb a prováděcích předpisů. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou soustřeďovány, tříděny a, likvidovány ve sběrném dvoře nebo bude využito služeb oprávněné firmy. Materiálové využití odpadů má přednost před jinou likvidací. Nakládání s případnými nebezpečnými odpady se řídí zvláštními předpisy.

- Bilance zemních prací

Skrývka orniční  vrstvy bude provedena v rozsahu  navržené stavby, její zastavěné plochy.

Sejmutí ornice bude z plochy cca 50 m²  v tl. 200 mm Ornice bude deponována na pozemku investora a bude využita k zvýšení kulturních vrstev  parcely..

Výkopové práce pro základové pasy budou provedeny v rozsahu půdorysu základů.  Obdobně budou řešeny výkopy pro osazení  akumulační  nádrže 8,0 m2 a  vsakovacích košů.  Vytěžená zemina z výkopů bude zpětně uložena do zásypu na obsyp a zásyp jímek. Po  úpravě  terénu bude rozprostřena orniční vrstva.

Případná přebytečná výkopová zemina bude dle vyhl. č. 383/2001 Sb. nabídnuta k využití, terénním úpravám nebo k rekultivaci postižených pozemků

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

- Výstavbou nedojde ke zhoršení podmínek životního prostředí. Všechny imisní limity ze stacionárních zdrojů znečištění budou dodrženy. Při výstavbě nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady. Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy (hlučnost, pracnost, vibrace, délka pracovní doby).

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti

Staveniště musí být navrženo a provedeno takovým způsobem, aby neohrožovalo život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovalo životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním. Stavbu bude dozorovat odpovědný pracovník firmy.

BOZ – je nutné dodržovat všechny platné předpisy v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek.

Při nástupu na staveniště musí být zaměstnanci seznámeni s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Musí nosit osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením.

Více viz. zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Dle zákona 309/2006 sb. § 14 a 15 určí zadavatel stavby potřebu zřídit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou navrhované stavby nebudou dotčeny žádné stavby v okolí.

- Dopravně inženýrská opatření

Stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření. Staveništní komunikace se nepožaduje.

- Speciální podmínky pro provádění staveb

Stavba nevyžaduje speciální podmínky pro její provádění.

- Postup výstavby, dílčí termíny

Předpokládaná lhůta výstavby: 1 rok.   Datum zahájení stavby: léto  2018.     .         Datum ukončení stavby:  léto   2019.

- Popis výstavby -  plán kontrolních prohlídek

1) vytyčení stavby,  2) základy,  3) základová deska,  4) hydroizolace, 5) hrubá stavba přízemí, 6) montáž krovu,  7) střešní plášť,   8) tepelné izolace  a podhledy,  9)povrchové úpravy stěn a podlah, 1 0) dokončovací práce

V Benešově ,  květen 2018

Vypracoval  J. Jasz