A     PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba	:		 Novostavba Sociálního zařízení

Místo stavby:		 Okrouhlice,   p.č.  5232,   KÚ  Benešov

Investor:		  Město  Benešov

Masarykovo náměstí 100,  25601 Benešov

Projektant:		  Jiří Jasz - Projektová kancelář

Jiřího Franka 1764, 256 01  Benešov,

ČKAIT 0003345 – pozemní stavby

IČO 158 74  711

tel.: 778 727 270, e-mail: j.jasz@seznam.cz

Vladimír Bárta	   ČKAIT 0003409 – elektrotechnická zařízení

Jaroslav Roll		   ČKAIT 0003381 –  požární bezpečnost

A1	  Identifikační údaje :

A1.1	  Údaje o stavbě :

- Název stavby :   Novostavba Sociálního zařízení

- Místo stavby

Okrouhlice,   p.č.  5232,   KÚ  Benešov (602191)

- Předmět projektové dokumentace

SO – 01  Novostavba Sociálního zařízení

SO - 02   Vodovodní přípojka

A1.2	  Údaje o stavebníkovi :

Právnická    osoba

Město  Benešov

Masarykovo  náměstí 100,  25601 Benešov

A1.3	  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace :

Jiří  Jasz- projektová kancelář

Jiřího Franka  1764,  256 01 Benešov 256 01,

A2	  Seznam vstupních podkladů :

Podkladem pro návrh stavby  bylo

1)  Požadavek investora na PD sociálního zařízení  u sportoviště v Okrouhlici pro 10-14 osob a jeho užívání o dnech volna v obdoní duben –  říjen

2)  Polohopisné a výškopisné zaměření  pozemků pro plánovanou  výstavbu zpracované  Jnem Vostřákem - Geodeti Benešov , Tyršova 1902,   25601 Benešov.

3)  Vyjádření Obce k návrhu stavby Souhlas  s nárhem stavby  s ohledem na Územní plán a regulativy

4)  Vyjádření  o pozemích  sítích  ČEZ  a  CETIN

A3	  Údaje o území :

a)	  Rozsah řešeného území :

Navrhovaná novostavba Sociálního zařízení SO - 01 + SO-02 Vodovodní přípojky   budou provedeny  na pozemku investora  p.č.  5232  a p.č. 5229  v KÚ  Benešov.

Pozemek stavby se nachází zastavěného území při  místní komunikace 5230 , která je napojená na obecní silniční komunikační síť.

Předmětné území stavby se nachází  v severní části obce, v jeho zastavěné části.

Stavební pozemek je v místě navrhované stavby volný, nezastavěný, bez vzrostlé zeleně s travním porostem

Z hlediska výškového uspořádání se jedná o pozemky mírně se  svažující k jihu

SO-01   Sociální zařízení.

Stavební  objekt  je navržen  pozemku investora  p.č. 5232. Zastavěná  plocha stavby je 43,70 m2  a  obestavěný  prostor 125,0 m.

Stavby bude osazena   ve  vzdálenosti 1.0 m od  jižní hranice s pozemkem 5229, a cca 38,70 m od  východní  hranice  s pozemkem p.č.5281/1. Od  stávajícího objektu klubovny se  skladem  bude ve vzdálenosti   3,40  a 3,6 m

Pozice stavby  1.0 m od hranice se sousedním pozemkem  je  v souladu  s vyhláškou 501/2006, § 25 odst. 2 a 4 vzájemné odstupy staveb.

SO - 02  Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka bude napojena na projektované prodloužení vodovodního Řadu „A3“ PE 100  uloženého v místní komunikaci p.č. 5230 a  ukončen na pozemku 5229.

Vodovodní  přípojka bude napojena navrtávacím pasem  HAWLE 1“ na  osazený T – kus 1“ se zemní soupravou  a poklopem HAWLE.

Vodovodní přípojka část „A“ bude uložena  v délce 1,3 m  na p.č. 5229  a v délce 1,30 m na p.č. 5232 .  Ukončena ve vodoměrné šachtě s osazenou vodoměrnou sestavou.

Vodovodní přípojka Část „B“ je navržena  od vodoměrné šachty k vodovodní šachtě VŠ1, kde bude napojena na vnitřní rozvod,  a  dále  do šachty VŠ 2 s osazeným vypouštěcím kohoutem.

Celková délka přípojky je 47,60 m a bude z  PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm.

- Údaje o dosavadním využítí pozemků

p.č.  5232 – sportoviště a rekreační plocha

p.č.  5229 – ostatní komunikace

- Údaje o ochraně území

Na pozemek  stavby v danném území  nejsou stanoveny žádné podmínky pro ochranu území.

d)        Údaje o odtokových poměrech :

Splaškové vody  ze Sociálního zařízení   budou kanalizační přípojkou svedeny do akumulační jímky 8 m3 na vyvážení . Splaškové  vody  budou odčerpány a odváženy  k likvidaci  na   ČOV Benešov

Dešťové vody ze střechy budou svedeny do retenční vsakovacích košu   Rigofill 2 – 4 koše   při jižní hranici pozemku investora.

e)	  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací :

Stavební řešení stavebních objektů SO- 01 a SO-02 jsou v souladu s územně plánovací dokumentací a  odsouhlaseny  obecním úřadem Benešov .

f)	  Údaje o dodržení obecných požadavků  na využití území :

S  tavební řešení navrhovaných stavebních objektů nejsou v rozporu s obecnými požadavky na využití území  a respektují  regulativy pro danné území.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů :

Případné požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumenatce dodatkem.

- Výjimky a úlevová řešení :

Nejsou pro  navrhované stavební objekty stanoveny.

- Související a podmiňované investice :

Realizace  stavebních objektů SO- 01 a  SO-02 nevyvolávají žádné požadavky na podmiňované investice.

- Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby :

Pozemky  investora:  Město  Benešov,  Masarykovo  náměstí 100,  25601 Benešov

p.č.  5232 – sportoviště a rekreační plocha  - 4274 m2 	 SO-01 a SO-02

p.č.  5229 – ostatní komunikace  581 m2 			   SO-02

Sousední pozemeky

p.č.  5231/1 zahrada	Město  Benešov	,  Masarykovo  náměstí 100,  25601 Benešov

p.č.  5281/1 ostatní komunikace         Město  Benešov	,  Masarykovo  náměstí 100,  25601 Benešov

p.č.  5284/20   zahrada                         Ing. Pavel  Kubát, Sokolovská 29/75

18600 Praha 8  Karlín

p.č.  5284/8  zahrada                            Ing. Pavel  Kubát, Sokolovská 29/75

18600 Praha 8  Karlín

p.č.  5231/2  zahrada                           Bioterralab s.r.o.,  Smrčenská 449/39

58601 Jihlava

A4	 Údaje o stavbě :

a)	 Druh stavby :  Nová stavba

b)	 Účel užívání stavby – souboro stavebních objektů:

Sociální zařízení -  2x WC  a  umývárna.   vodovodní přípojka

c)	 Druh stavby – trvalá nebo dočasná stavba :

Jedná se o trvalou stavbu.

d)	 Údaje o ochraně stavby :

Na navrhovanou stavbu nejsou stavoveny podmínky ochrany.

e)	 Údaje o splnění technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby :

V navrhovaném  stavebním řešní je navržen bezbariérový přístup a WC pro osoby  s omezenou schopností pohybu   v souladu s vyhl. 268/2009 Sb.

f)           Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů :

Případné požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové  dokumenatce dodatkem.

g)           Výjimky a úlevová řešení :

Pro navrhonanou stavbu SO-01 a SO- 02 -  nejsou stanoveny.

- Navrhované kapacity stavby :

SO- 01 sociální zařízení

Zastavěná plocha objektu  RD			43,70 m2

Obestavěný prostor 			 	            125,50 m3

Zastavěnost pozemku	  1,02 %

p.č.  5232 – sportoviště a rekreační plocha       - 4274 m2

SO – 02     vodovodní  přípojka

vodovodní přípojka			            47,60 bm

i)            Základní předpokládané  bilance stavby:

Spotřeba pitné vody				             30,7 m3/rok

Odpadní vody				             30,7 m3/rok

Tepelný výkon celé budovy : 			Qc =     2,05? kW

Roční spotřeba pro vytápění (temperování)	QVYT   =   1,0    MWh/rok

Roční spotřeba pro ohřev TV 			QTUV  =   0,9    MWh/rok

Ostosvětlení 					QO =       0,15    MWh/rok

j)           Základní předpoklady stavby :

Zahájení stavby					léto  2018

Dokončení stavby				  	léto 2019

k)           Orientační náklady stavby :

Náklady na provedení  stavby  		       950 000,- Kč

A5	   Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení :

Stavba  je  členěna  stavení  objekty   viz bod  A1.1 c)

Technologická zařízení ve stavbě nejsou osazena

Benešov,   květen 2018

Vypracoval : Jiří Jasz