# Technická zpráva - parkovací systém

Bude zřízen pro parkování ve vytypovaném místě.

Základní popis technologie:

Parkovací systém je navržen s vjezdovým a výjezdovým terminálem osazeným:

  - tiskárnou parkovacího lístku

  - čtečkami lístků s čár. kódem

  - terminály vybaveny 9-ti řádkovým displejem (grafickým displejem)

  - terminály doplněny detektorem přítomnosti, klimatizací

Vjezdovou a výjezdovou závorou

  - s různou délkou ramen

  - dle požadavku doplněných o osvětlení ramene, či skříně závory

  - ošetřeny pod ramenem indukční smyčkou s detektorem

  - možnost doplnění ochranné tlakové lišty

  - dálkové ovládání pro vozidla RZS

automatickou pokladnou, vybavenou :

  - čtečkou čár. kódu

  - zákaznickým displejem

  - zásuvkou na peníze

  - tiskárnou

  - PC + požadovaný oper. systém, SW licence

  - platba mincemi a bankovkami, vracení v mincích

Funkce systému:_

Pasantní host (krátkodobý klient) přijede před vjezdovou závoru, u řidičova okna je situován vjezdový terminál

- automatický vydavač lístků s čárovým kódem, po stisku tlačítka je vydán lístek s kódovanou informací o příjezdu a parkovišti, s přítiskem stejných informací pro vizuální kontrolu

- po odebrání lístku je otevřena závora, po projetí vozidla se automaticky neprodleně  uzavírá

- prostor pod ramenem je proti neoprávněnému zpuštění ramena v přítomnosti vozidla  chráněn bezpečnostní smyčkou.

Při platbě parkovného, před odjezdem navštíví pasantní host platební místo – automatickou pokladnu a provede úhradu parkovného za skutečnou dobu parkování s respektováním slev (dle rozhodnutí investora). Pomocí obdrženého lístku-daňového dokladu, je umožněn výjezd v čase nastaveném pro výjezd od zaplacení.

Řidič přijede před výjezdovou závoru, přiloží parkovací lístek k čtečce výjezdového terminálu, kde je překontrolována platnost (zaplaceno/nezaplaceno, překročený limit - nutný doplatek) a v kladném případě je možné lístek uschovat výjezdová závora se automaticky otevírá. Po projetí vozidla se závora automaticky uzavírá. V záporném případě je řidič vyzván k doplatku. Tento je nutné provést na platebním místě automatické pokladně.

Propustnost jednotlivých částí parkovacího systému

vydavač lístků s čárovým kódem - výdej lístku 2 sec. po stisku tlačítka, celková doba na  jedno vozidlo minimálně 9 sec.

platba v automatické pokladně - vlastní proces pokladny do 20-ti sec, celková délka je úměrná činnosti rezidenta

výjezd vozidel - kontrola zaplacení 2sec., celková doba na vozidlo do 10 sec.

Pro možnost řešení nestandardních stavů bude vjezdový i výjezdový terminál vybaven interkomem - telefonem, pro možnost komunikace s budovou autobusového terminálu. Zde také předpokládáme, že bude osazen příslušný řídící PC - datový server.

Jednotlivé prvky systému jsou navzájem propojeny jednak datovými, jednak telefonními, jednak i silovými kabely. Vzhledem ke konfiguraci parkoviště uvažujeme s optickými datovými kabely. Pro kabeláž bude do terénu osazena 4x HDPE trubka d=40mm. Pod pojížděnými komunikacemi budou tyto HDPE trubky v dalších chráničkách (2x110mm), které budou podbetonovány a obetonovány. V chodníku budou HDPE trubky uloženy v kynetě hloubky 60cm, budou v pískovém loži a budou opatřeny výstražnou PVC fólií.

Před vlastním započetím jakýchkoli výkopových prací se ukládá jako povinnost investora, případně uživatele zajistit vytyčení všech stávajících i budoucích nadzemních i podzemních sítí a staveb přímo na staveništi.