|  | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TERMINÁL BENEŠOV – II. ETAPA SO06 RAMPA SLEPÉ KOLEJE |
| --- | --- |

| SO06_01 | TECHNICKÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

TERMINÁL BENEŠOV – II. ETAPA

PARKOVACÍ DŮM

BENEŠOV, ulice Nádražní

investor:		Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov

zpracovatel:		ATELIÉR 99, s.r.o., Purkyňova 71/99, 61200 Brno

datum:			srpen 2017

TERMINÁL BENEŠOV – II. ETAPA

PARKOVACÍ DŮM

BENEŠOV, ulice Nádražní

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D1.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.Identifikační údaje

údaje o stavbě

název stavby:				Terminál Benešov

místo stavby:				Benešov, středočeský kraj, okres Benešov

BENEŠOV, ulice Nádražní – Jiráskova - Žižkova

č.p. 3310/1 (komunikace), 3481/45 (rampa), 3494 (sklad)

předmět PD:				novostavba parkovacího domu

objektová skladba:			stavební objekty

SO06	rampa slepé koleje

údaje o stavebníkovi

investor:				Město Benešov

Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov

zastoupený:				Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou

IČ:					00031401

údaje o zpracovateli projektové dokumentace

zpracovatel:				ATELIÉR 99, s.r.o.,

Purkyňova 71/99, 61200 Brno

zastoupený:				Ing. Josefem Pirochtou a Ing. Petrem Prokšem, jednateli

IČ:					02463245

zodpovědný projektant:			Ing. arch. Zdeněk Bureš, (604649687 bures@arch77.cz )

Autorizace:				ČKA 01461

D1.1 Architektonicko stavební řešení	Ing. Petr Málek (774864464, malek@arch77.cz

Ing. arch. Petr Klaška (724594954, klaska@arch77.cz

D1.2 konstrukční řešení			Ing. Michal Matěják (606711081, matejak@projektholding.cz

Popis stavby

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku

Parcely stavby se nachází v zastavěném území měst Benešov, na místě původního překladiště při ulici Nádražní a na pozemcích vlakového nádraží ve volném, ale blízkém kontaktu s centrem města. Území je vymezeno ulicemi Nádražní, Žižkovou a Jiráskovou a kolejištěm dráhy. Jedná se o zastavěnou část obce, při místní komunikaci.

Jedná se o dopravní plochy, stávající vlakové nádraží. Území je zastavěno stávajícím skladem a nákladovou rampou při slepé koleji vlakového nádraží.

b) seznam pozemků nezbytných k provedení prací (podle KN)

| obec | katastrální území | parcelní č. | druh pozemku podle katastru nemovitostí | výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benešov | Benešov [602191] | 3310/1 | Ostatní plocha | 9670 m2 |
| Benešov | Benešov [602191] | 3481/45 | Ostatní plocha | 61587 m2 |
| Benešov | Benešov [602191] | 3494 | Zastavěná plocha a nádvoří | 985 m2 |

c) dispoziční řešení

RAMPA SLEPÉ KOLEJE

V jižní části vlakového nádraží v Benešově je podél ulice Nádražní kusá kolej s nákladovou rampou v majetku SŽDC. Nákladová rampa je volně přístupná z ulice Nádražní a od hrany rampy se zpevněná plocha mezi kusou kolejí a ulicí Nádražní svažuje směrem do ulice Nádražní, ze které na ni mohou najíždět automobily.

Rampa, ke které je v její severní části za ukončením slepé koleje přistavěn perón nástupiště, je podél kusé koleje vyzděna z kyklopského kamenného zdiva a její koruna je upravena betonovou mazaninou s hranou z ocelového profilu.

Jižní část rampy bude v délce 51,0m zachována pro další provoz a případnou nakládku. Naopak severní část od ukončení kusé koleje v délce cca 55,0m demolována a v tomto prostoru bude vystavěn objekt SO04 – parkovací dům ve vzdálenosti 4,0m od osy kusé koleje. V jižní části bude rampa kusé koleje v majetku SŽDC v rámci stavebního objektu SO06 upravena, nově zakončena železobetonovou stěnou tvaru L, která bude navazovat v délce 3,0m na obvodovou stěnu parkovacího domu (obvodová stěna je 1,0 m vzdálena od nově stanoveného obvodu dráhy, který je stanoven na 3,0m od osy stávající kusé koleje).

V souvislosti s demolicí stávající nákladové rampy při nákladové koleji v areálu vlakového nádraží Benešov na parcele 3481/45 při příležitosti výstavby parkovacího domu při ulici Nádražní na místě stávajícího skladu na parcele 3494 bude při ukončení ponechané jižní části nákladové rampy v délce 51,0m nutné zakončit  demolovanou část nákladové rampy.

Úprava rampy kusé koleje pod stavebním objektem SO06 přestavuje zabezpečení ponechaného konce nákladové rampy v požadované délce 51,0m od jejího jižního konce. Zajištění je provedeno železobetonovou stěnou půdorysného tvaru L a rovněž konstrukčního profilu tvaru L.

Prodloužení v trase fasády parkovacího domu je 3,0m, kolmá část zajišťující zakončení ponechané části rampy má délku 2,5m. Předpokládá se železobetonová opěrná stěna tl. 200mm zalomená svisle do tvaru L zabraňujícího překlopení rampy.

d) konstrukční řešení

V ose A/2 na opěrky navazuje opěrná zeď. Pokračuje v ose 2 v délce 3,0m, pak uzavře stávající nástupiště u parkovacího domu v délce 2,5m. Opěrná zeď je prefa monolit obdélníkového průřezu 2000/250mm. Horní hrana je na kótě ±0,000. Stěny jsou zmonolitněny v patě monolitickou konstrukcí tloušťky 350mm. Zdi jsou opatřeny kováním pro přivaření ke sloupům a k sobě navzájem.

V případě hutnění zásypových vrstev je nutné upozornit vedení stavby na nutnost ručního hutnění s nejvyšší opatrností v blízkosti základových nosníků za předpokladu dodržení technologického postupu hutnění.

Opěrné zdi mají sražené hrany 10/10, jsou provedeny jako železobetonové z betonu C35/45 XC2,XF1 se základním krytím výztuže B 500B a KARI  30mm. Zmonolitnění je provedeno z betonu C25/30 XC2,XF1 s krytím doplňkové výztuže B 500B min 50mm.

V Brně, leden 2017								Ing. arch. Zdeněk Bureš