SKLADBY KONSTRUKCÍ:

S1	podlaha skladu (předpoklad)

- Rýhovaný plech 			  10mm

- Kamenná kostka			150mm

- Betonová mazanina		200mm

- Násyp hutněný

S2	rampa v ulici (předpoklad)

- Masivní kamenná deska		150mm

- Betonová mazanina 		100mm

- Podezdívka	 (kámen)

- Násyp hutněný

S3	rampa u perónu (předpoklad)

- Betonová mazanina s úhelníkem	200mm

- Násyp hutněný

S4	podlaha sociálního zázemí

(předpoklad)

- PVC				    5mm

- Betonová mazanina 		100mm

- Izolace

- Podkladní beton			200mm

S5	podlaha sociálního zázemí

(předpoklad)

- Keramická dlažba			  15mm

- Betonová mazanina 		100mm

- Izolace

- Podkladní beton			200mm

S6	podlaha sociálního zázemí

(předpoklad)

- Kletovaný potěr			  30mm

- Betonová mazanina 		100mm

- Izolace

- Podkladní beton			200mm

S7	strop sociálního zázemí

(předpoklad)

- Půdovky				  50mm

- Násyp izolační			150mm

- Prefabrikáty betonové		250mm

- Omítka 				  25mm

S8	strop sociálního zázemí

(předpoklad)

- Půdovky				  50mm

- Násyp izolační			150mm

- Záklop dřevěný			  40mm

- Trámy				200mm

- Podbití				  25mm

- Rákos, omítka			  35mm

S9	střecha

- Azbestocementové vlnovky		  50mm

- Laťování				  50mm

- Dřevný krov

S10	nákladová rampa u slepé koleje

(předpoklad)

- Betonová mazanina s úhelníkem	200mm

- Násyp hutněný

- Podezdívka kamenná masivní z kyklopského zdiva

- Betonový základ