TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracováno dle přílohy č. 12 k vyhlášce č.499/2006 Sb.

# VÝMĚNA ROZVODŮ KANALIZACE A

# ELEKROINSTALACE ŠJ KARLOV

parc.č. 1292, k.ú. Benešov u Prahy

Místo stavby:		parc.č. 1292, kat. území Benešov u Prahy

Stavebník:		Město Benešov,

Masarykovo nám. 100, Benešov

Projektant:		Ing. Pavel Novák

Datum:		květen  2019

OBSAH:

1/	Architektonické, výtvarné, materiálové dispoziční a provozní řešení	2

2/	Bezbariérové užívání stavby	2

3/	Konstrukční a stavebně – technické řešení	2

4/	 Technika prostředí staveb	4

Vytápění	4

Zdravotechnika	4

Plynoinstalace	4

Elektroinstalace - silnoproud	4

Vzduchotechnika	4

7/	Seznam použitých norem	5

# 1/	Architektonické, výtvarné, materiálové dispoziční a provozní řešení

Stavební úpravy školní kuchyně základní školy Karlov v Benešově se týkají výměny rozvodů ZTI a elektroinstalace a s tím spojená výměna podlahové konstrukce kuchyně, obkladů a podhledů.

# 2/	Bezbariérové užívání stavby

- Objekt není řešen bezbariérově. Na stávajícím stavu se úpravami nic nemění.

# 3/	Konstrukční a stavebně – technické řešení

- Veškeré materiály a konstrukce použité v tomto projektu vyhovují požadavkům na mechanické, fyzikální a konstrukční vlastnosti stavebních materiálů pro použití ve stavebnictví.

- Základové konstrukce

V rámci stavebních úprav není zasahováno do základových konstrukcí.

Svislé nosné konstrukce

V rámci stavebních úprav není zasahováno do svislých nosných konstrukcí.

Vodorovné nosné konstrukce

Strop nad 1.NP je stávající provedený ze železobetonu tloušťky 250mm.

Nenosné příčky

V rámci stavebních úprav není zasahováno do příček.

Konstrukce krovu a střechy

V rámci stavebních úprav není zasahováno do krovu a střechy stavby.

Ostatní konstrukce (schodiště, komíny, balkóny atd.)

V rámci stavebních úprav není zasahováno do schodišť, balkonu ani ostatních podobných stavebních konstrukcí.

Výplně otvorů

v rámci stavebních úprav budou dle požadavku uživatele vyměněny dveře mezi kuchyní a jídelnou s šířkou dveřního křídla 1000mm

Podlahy a obklady

Dle stávající dokumentace a základních měření byla odvozena skladba stávající stropní konstrukce nad kotelnou ( pod kuchyní). Ta se skládá z nosné části tloušťky 250mm ze železobetonu a podlahových vrstev o celkové tloušťce 150mm.

po odstranění stávajícím vrstev dojde k vybroušení povrchu a aplikaci hydroizolace pomocí asfaltových pasů typu S, dále bude uložen podlahový polystyrén v tloušťce 40mm, na něj bude umístěna PE folie, aby bylo zabráněno protečení vody z betonové mazaniny do tepelné izolace. Betonová mazanina bude dle předpokladu v tloušťce 94mm a na ni bude provedena hydroizolační stěrka a položená dlažba do lepidla. typ dlažby je specifikován ve výkresové dokumentaci. Důležité je dodržet koeficient protiskluzu R=11

Úpravy vnějších a vnitřních povrchů

Po sejmutí stávajících obkladů a provedení rozvodů ZTI a elektroinstalace bude provedena vysprávka jádrové omítky a proveden nový obklad dle výkresu.

Barevnost bude upřesněna dle výběru investora.

Ostatní doplňky stavby (klempířské, zámečnické atd.)

Do podlahové konstrukce budou osazeny nové odvodňovací žlaby pro vodu vytékající z kotlů a ostatních gastro zařízení. Vše dle projektu ZTI.

Izolace

V podlaze bude provedena nová hydroizolace asfaltovým pasem typu S a hydroizolační stěrkou na betonovou mazaninu. Do podlahové konstrukce bude vložena vrstva EPS tl. 40mm.

# 4/	 Technika prostředí staveb

## Vytápění

Objekt je vytápěn plynovým kotlem umístěným v kotelně.  V celém objektu jsou provedeny dvoutrubkové rozvody osazeny desková  plechová otopná tělesa. na stávajícím řešení vytápění se nic nemění.

## Zdravotechnika

Prostory školní kuchyně budou osazeny novými rozvody vody a kanalizace . Vše je podrobně zpracováno v samostatné části projektu.

## Plynoinstalace

Rozvody plynu jsou upraveny dle projektu ZTI.

## Elektroinstalace - silnoproud

V prostorách budou provedeny nové elektro rozvody na které budou napojeny stávající zařízení a spotřebiče. přívod je proveden z rozvodnice umístěné v suterénu budovy. Podrobně v samostatné části projektu.

## Vzduchotechnika

Prostor kuchyně je nuceně odvětráván. Stavebními úpravami se na rozvodech VZt nic nemění. V rámci stavby budou rozvody demontovány a opětovně osazeny dle stávajícího stavu.

Vypracoval: Ing. Pavel Novák

# 7/	Seznam použitých norem

ČSN EN 1990 ed.2  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
ČSN 73 0005  Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0001  Navrhování stavebních konstrukcí
ČSN ISO 7078  Pozemní stavby. Postupy měření a vytyčování. Slovník a vysvětlivky
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0550  Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov
ČSN 73 0601  Ochrana staveb proti radonu z podloží
ČSN 73 0821  Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 0833  Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 0834  Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
ČSN EN 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí
ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb
ČSN EN 1995  Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí
ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv