B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracováno dle přílohy č. 12 k vyhlášce č.499/2006 Sb.

# VÝMĚNA ROZVODŮ KANALIZACE A

# ELEKROINSTALACE ŠJ KARLOV

parc.č. 1292, k.ú. Benešov u Prahy

Místo stavby:		parc.č. 1292, kat. území Benešov u Prahy

Stavebník:		Město Benešov,

Masarykovo nám. 100, Benešov

Projektant:		Ing. Pavel Novák

Datum:		květen  2019

OBSAH:

B .1	Popis území stavby	3

B .2	Celkový popis stavby	4

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jeho užívání	4

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	6

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	6

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6	Základní charakteristika objektů	6

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	6

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	6

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	6

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	7

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	7

B .3	Připojení na technickou infrastrukturu	8

B.4	Dopravní řešení	8

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8

B.6	Popis vlivů stavby  na životní prostředí a jeho ochrana	8

B.7	Ochrana obyvatelstva	10

B.8	Zásady organizace výstavby	10

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	12

# B .1	Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

- Stavební úpravy nezasahují do exteriéru objektu školní jídelny ZŠ Karlov v Benešově. Jedná se zastavěné území a  účel užívání objektu se nemění.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím, nebo regulačním plánem, nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

- Na stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Stavba je v souladu  s územním plánem města Benešov a stavebními úpravami se nic na charakteru ani užívání stavby nemění.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

- Na stavbu nebyly vydány žádné výjimky z obecných požadavků na využití území.

- informace o  tom, zda a v jaké části dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do textové části dokumentace.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V předprojektové přípravě bylo provedeno vizuální posouzení jeho technického stavu objektu a jeho výsledky nepřinesly žádné důvodné překážky k provedení stavby.

Radonový průzkum nebyl pro stavební úpravy objektu prováděn.

- ochrana území podle jiných právních předpisů

- Stavba se nenachází v žádných ochranných pásmech.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

- Stavba nemá zásadní vliv na okolní stavby a není třeba dodatečná ochrana okolí. V odtokových se poměrech se stavbou nic nemění.

- požadavky stavby na asanace, demolice, kácení dřevin,

- Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

- Ke stavbě nebylo provedeno nové vynětí z půdního fondu

- územně technické podmínky ( zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

- Napojení na dopravní infrastrukturu je stávajícím sjezdem na místní komunikaci na pozemku parc.č.3351. Stavba je napojena na inženýrské sítě stávající přípojkou vody, kanalizace, plynu a  přípojkou NN. Splaškové vody jsou svedeny do splaškové kanalizace, dešťová kanalizace je svedena do dešťové kanalizace. Na současném stavu se úpravami nic nemění.

- věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

- Nejsou známy žádné časové vazby ani podmíňující vyvolané, nebo související

- investice. Stavbu je potřeba provést v době letních školních prázdnin, aby

- výrazně neovlivnila chod školy.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí.

Majetkoprávní vztahy dotčeného pozemku a pozemků dotčených stavbou demonstruje přiložená tabulka

| majitel | katastrální území | parcelní č. | druh pozemku podle katastru nemovitostí |
| --- | --- | --- | --- |
| Město Benešov Masarykovo nám 100, Benešov | Benešov u Prahy | 1292 | Zastavěná plocha a nádvoří |

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

- Na žádných pozemcích nevznikne stavbou žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo

# B .2	Celkový popis stavby

## B.2.1	Základní charakteristika stavby a jeho užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby:

- Jedná se o úpravu stávající stavby.

- účel užívání stavby

- Účel užívání stavby bude školní kuchyň a jídelna.

- trvalá nebo dočasná stavba,

- Jedná se o stavbu trvalou

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Na stavbu se nevztahují žádné výjimky.

Stavba neřeší bezbariérové užívání objektu.

- informace o  tom, zda a v jaké části dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do textové části dokumentace.

- ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v žádných ochranných pásmech

- Navrhované parametry stavby

Zastavěná plocha domu:	                  cca 242,6 m2

Užitná podlahová plocha             	198,7 m2

Obestavěný prostor:			726,8 m3

Zpevněné plochy 				0,0 m2

Sadové úpravy:				0,0 m2

Vodní plochy:       			   	0,0 m2

Stavba je a bude užívána jako školní kuchyň a jídelna.

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Úpravami se na spotřebě energií nic nemění.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace),

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 2 měsíce a je předběžně vymezena těmito časovými úseky:

Realizace stavby        				1.7. 2019– 30.8.20190

Oznámení o užívání stavby			září 2019

Předpokládaná doba výstavby 			2 měsíce

- orientační náklady stavby.

## B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba se nachází městské zástavby v historickém centru města Benešova . přístavba školní kuchyně a jídelny byla datována někdy začátkem 90.let 20.století a je typickou architekturou té doby. Kombinovaný nosný systém, cihelné obvodové nosné zdivo, stávající obklady a dlažby jsou typickými prvky té doby. Hlavním vstupem je školní kuchyň přístupná přes vstupní chodbu a jídelnu. Zadním vstupem je možno vystoupat po schodišti do zázemí kuchyně.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se o patrovou stavbu s kombinovanou pultovou a rovnou střechou. Stavba je provedena jako zděná s nosnými železobetonovými sloupy. Na vzhledu budovy se stavebními úpravami nic nemění.

## B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

V rámci stavby bude provedena výměna podlahové konstrukce, dlažby, podhledů a obkladů. A dále bude provedena výměna rozvodů ZTI a elektroinstalace.

## B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Stavba neřeší bezbariérové užívání dle §2odst. c vyhlášky 398/2009Sb.

## B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Stavba z hlediska bezpečnosti užívání nevykazuje žádné zvýšené nároky ani rizika. Veškeré provedení stavebních prací a doplňkových konstrukcí bude provedeno dle platných norem a vyhlášek.

## B.2.6	Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

- Stavební řešení stavby je školní kuchyň a stavební úpravy se týkají podlahových konstrukcí, obkladů a rozvodů inženýrských sítí.

- konstrukční a materiálové řešení

- Do nové podlahy bude použita hydroizolace, pěný polystyrén a betonová mazanina. V dokumentaci je proveden výběr obkladů, dlažeb a podhledů, který může být po upřesnění investora v rámci AD upraven.

- mechanická odolnost a stabilita

- Stavební úpravy nemají zásadní vliv na statiku objektu.

- Stavba je navržena tak, aby mechanicky a staticky splnila všechny předepsané normy.

## B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

Nejsou přítomna žádná technická ani technologická zařízení.

- výčet technických a technologických zařízení

V rámci stavby nejsou prováděny žádné nové technické ani technologické zařízení.

## B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Stavebními úpravami se nemění dispozice ani prostorové uspořádání zařízení

kuchyně a proto nebylo zpracováváno nové požárně bezpečnostní řešení

stavby.

## B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana

- kritéria tepelně technického hodnocení

Stavebními úpravami se nic zásadního nemění z hlediska tepelně technického hodnocení. V novém řešení jsou navržená nová úsporná LED svítidla.

- posouzení využití alternativních zdrojů energií

- Stavba je vytápěna plynovým kotlem  v přízemí pod kuchyní, na způsobu vytápění se stavebními úpravami nic nemění.

## B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

- Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu  stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.),

Všechny místnosti domu budou větrány přirozeně.

Vytápění v objektu v přízemí bude stávající z plynového kotle umístěného v kotelně  a dvoutrubkovými rozvody k otopným tělesům.

Vnitřní výpočtová teplota kuchyně							20°C

Vnitřní výpočtová teplota vstup, sklad						15°C

Pitnou vodou je objekt zásoben z veřejné vodovodní sítě přípojkou.

- Zásady řešení vlivu stavby na okolí.

Stavební úpravy nevyvíjí nadměrný hluk ani prašnost. Stavební materiály umožňují dostatečný útlum akustického tlaku, objekt je vytápěn plynovým kotlem,  tudíž neprodukuje nadměrnou prašnost komínového tělesa ani hluk do okolí stavby. Stavbou se nevytváří žádné vibrace.

## B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z okolí

- Pro tento projekt stavebních úprav nebyl prováděn radonový průzkum.

- ochrana před bludnými proudy

- Není třeba stavbu chránit stavbu před bludnými proudy

- ochrana před technikou seizmicitou

- Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti

- ochrana před hlukem

- Stavba je provedena ze stavebních materiálů zabezpečující dostatečný útlum hluku z vnějšího prostředí.

- protipovodňová opatření

- Stavbu není třeba chránit žádnými protipovodňovými opatřeními, nenachází se v aktivní záplavové zóně.

- ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu)

- Stavba není ovlivněna žádnými dalšími vlivy.

# B .3	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

- Stavba se na napojení objektu na technickou infrastrukturu nic nemění.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- Přípojky inženýrských sítí zůstávají stávající

# B.4	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

- Objekt je napojen na místní komunikaci  přímým kolmým napojením.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

- Místní komunikace je součástí stávající dopravní infrastruktury.

- doprava v klidu

- Před objektem je dostatek parkovacích míst na komunikaci.

- pěší a cyklistické stezky

- V místě stavby neprobíhá žádná pěší ani cyklistická stezka, nebo chodník.

# B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- a)	terénní úpravy

- Stavba neřeší exteriér budovy.

- b)	použité vegetační prvky

- Na úpravě vegetace se nic nemění.

- biotechnická opatření

- V rámci stavby není třeba přijímat žádná biotechnická opatření.

# B.6	Popis vlivů stavby  na životní prostředí a jeho ochrana

- a)	vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk voda, odpady a půda)

- ochranu proti hlukům a vibracím

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). Budou použity kompresory na elektrickou energii umístěné v případě potřeby v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách.

- ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Stavební úpravy nevyžadují použití vozidel těžké nákladní dopravy, která by případně znečišťovala komunikace.

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací (zemina, beton.směs). Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby.

- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

- ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace

- Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových a podzemních vod ze stavební jámy a z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

- b)        vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) – zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

- Stavba nemá zásadní vliv na přírodu a krajinu a na staveništi se nenacházejí žádné dřeviny.

- c)         vliv na soustavu chráněných území natura 2000

- Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území natura 2000

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

- Pro stavbu nebylo prováděno zjišťovací řízení ani stanovisko EIA

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů  o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

- Táto stavba nespadá do výše uvedeného režimu.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- V rámci stavby není třeba stanovovat žádná bezpečnostní a ochranná pásma.

# B.7	Ochrana obyvatelstva

- Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

- Na tuto stavbu se nevztahují žádné požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

# B.8	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

- Pro potřebu stavby je zajištěn přívod NN s jištěním 25A napětím 220 V stávající přípojkou NN ukončenou v rozvaděči v objektu.

- Voda pro stavbu je zajištěna přípojkou. Předpokládaná spotřeba vody je 150m3.

- odvodnění staveniště

- Zvláštní opatření pro odvodnění staveniště není třeba přijímat

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

- Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude provedeno příjezdem místní komunikace. Není třeba přijímat zvláštní opatření.

- vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby.

Po celou dobu výstavby bude zachován nerušený provoz na sousedních pozemcích a objektech. Ve vazbě na tyto objekty není nutno řešit mimořádná opatření týkající se omezení hlučnosti, prašnosti a vibrací.

V případě poškození okolních ploch činností stavby bude poškozená část komunikace nebo plochy uvedena do původního stavu nejpozději v termínu dokončení stavby.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště není třeba chránit a v rámci staveniště není třeba provádět žádné asanace.

- maximální zábory pro staveniště (maximální/ trvalé)

- Pro staveniště není třeba provádět žádné zábory.

- požadavky na bezbariérové odchozí trasy

- Pro staveniště není třeba provádět žádné bezbariérové odchozí trasy.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě , jejich likvidace

Veškerý odpadový materiál bude během stavby tříděn a průběžně nakládán a odvážen mimo staveniště na příslušné skládky, s ohledem na druh materiálu (dle uvedené kategorizace) s možností recyklace. Směsná stavební suť bude odvážena na skládku tuhého odpadu. Dřevěné konstrukce budou odvezeny k likvidaci ve spalovně. Odpad ve formě druhotných surovin (kovy) bude odvezen do sběrny druhotných surovin.

Likvidaci stavebního odpadu bude zajišťovat generální dodavatel stavby případně jednotliví subdodavatelé na základě smluvního vztahu s oprávněnou organizací, v souladu se zákonem o odpadech  č. 185/2001 Sb. (a následných změn).

Seznam odpadů (dle vyhlášky 381/01 sb.)

| Poř. číslo | Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů | Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů | Kateg. odpadu | Množství odpadu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Celkem | z toho dle sloupce 7 | Kód způsobu nakládání |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,1 t | 01 t | 111 |
| 02 | 15 01 02 | Plastové obaly | o | 0,1 t | 0,1 t | 150 |
| 03 | 15 01 04 | Kovové obaly | o | 0,3 t | 0,3 t | 150 |
| 04 | 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, keramických výrobků | O | 15 t | 15 t | 150 |
| 05 | 17 02 01-3 | Dřevo, sklo, plasty | O | 1 t | 1 t | 150 |
| 06 | 17 04 05 | Železo a ocel | O | 0,5 t | 0,5 t | 111 |
| 07 | 20 01 01 | Papír a lepenka | O | 0,2 t | 0.2 t | 111 |
| 08 | 20 01 21 | Zářivky | N | 0 ks | 0 ks | 150 |
| 09 | 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 1 t | 1 t | 150 |

- bilance zemních prací, požadavky na přísun, nebo deponie zemin,

- Pro stavební úpravy nebudou prováděny žádné nové zemní práce.

- ochrana životního prostředí při výstavbě,

- V maximální míře bude šetřeno životní prostředí  -  zvýšené prašnosti a hluku se však provádění stavby nevyhne.

- Stavba musí respektovat noční klid pro okolní obyvatelstvo.

- V letních měsících bude prašnost staveniště dle potřeby eliminována skrápěním.

- Zhotoviteli se ukládá omezit chod motorů strojů jen na dobu potřebnou k realizaci prací a dále motory vypínat.

- Zhotovitel stavby bude čistit kola vyjíždějících mechanismů ze staveniště.

- V průběhu výstavby musí být zabráněno úniku ropných látek, olejů a  benzinů do podzemních, povrchových vod a kanalizací a tím jejich znečištění. Strojní vybavení zhotovitele  musí zajišťovat bezpečný  provoz bez úniku výše uvedených látek.  V případě jakékoliv havárie bude neprodleně informován investor stavby a kompetentní orgány ochrany životního prostředí a bude urychleně sjednána náprava, odtěžená zemina bude odvezena ke kontaminaci.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

- Zhotovitel stavby  je povinen prokazatelně proškolit své pracovníky z bezpečnostních a protipožárních předpisů ve stavebnictví, především pro práce ve výškách a  pro zemní práce. Stejně tak musí seznámit pracovníky s podmínkami vyjádření správců sítí při práci v blízkosti plynového zařízení, sítí ČEZ, RWE , Cetin ,  vodárenských a kanalizačních zařízení, atd. .

- Vyhl. č.601/2006Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích

- Zákon č. 114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny

- Zákon  č. 203/1994Sb o požární ochraně

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

- Vyhláška MŽP č. 338/1997Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- ČSN 733050 Zemní práce

- ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- event. další, na které upozorní účastníci přejímky staveniště.

- Při výstavbě je nutno respektovat podmínky stanovené ve stavebním povolení a požadavky a podmínky správců sítí a zainteresovaných organizací státní správy .

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba neomezuje bezbariérové využívání jiných staveb.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření,

- Stavba nevyžaduje žádná dopravní inženýrská opatření

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby( provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Stavba nevyžaduje speciální podmínky pro realizaci stavby.

- postup výstavby , rozhodující dílčí termíny

- Postup výstavby a termíny bude upřesněn po zahájení stavebních prací

# B.9	Celkové vodohospodářské řešení

- Stavba je napojena na přípojku vody a splaškové vody budou odváděny do kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny stávajícím způsobem do dešťové kanalizace

- Vypracoval : Ing. Pavel Novák