##### Příloha č. 1. -  Soupis prací

##### POPIS ROZSAHU PRACÍ

„Pravidelný smluvní servis na výtazích v budovách ve vlastnictví Města Benešov “

Celkový soupis výtahů včetně roku výroby, nosnosti, výrobce a počtu stanic je uveden v příloze č. 1 a.

- Předmětem smluvního servisu jsou tyto úkony:

- odborné prohlídky – budou prováděny v rozsahu a termínech stanovených patřičnými normami ČT a EU,

- mazání – bude prováděno dle mazacích plánů jednotlivých výrobců výtahů,

- opravy – opravy, seřízení a preventivní činnost budou prováděny dle předpisu jednotlivých výrobců a v souladu s patřičnými normami. Opravy poruchových stavů budou prováděny na základě hlášení a v termínech dle textu dále na str. 2

- pravidelné čištění výtahové šachty a drážek dveří výtahu a šachty

- povinnosti dozorce výtahu – budou prováděny v rozsahu a termínech stanovených patřičnými normami. Tyto povinnosti budou prováděny včetně vyproštění uvíznutých osob ve výtazích. K vyproštění uvízlé osoby ve výtahu dojde nejpozději do 1 hodiny po nahlášení a to denně nepřetržitě celých 24 hodin. V pracovní době bude vyproštění součástí paušálu, mimo pracovní dobu, o svátcích a ve dnech pracovního volna za jednorázový poplatek, který bude stanoven v nabídkové ceně vybraného dodavatele viz. čl. 9 zadávací dokumentace

- Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo provedeno. Tyto materiály zabezpečuje zhotovitel.

- Cena díla bude dána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a zhotoviteli bude příslušet měsíční paušální odměna, které vzejde z výběrového řízení.

- Výjimku budou tvořit opravy, jež svým rozsahem překročí seznam prací zahrnutých do paušálních oprav nebo u kterých bude porucha zaviněna špatným zacházením, či vandalským činem. Opravy tohoto druhu nebudou spadat do paušálních oprav. Tyto opravy budou účtovány samostatně na základě příslušných montážních listů.

- Opravy velkého rozsahu (např. výměna výtahového stroje, výměna rozvaděče apod.) budou řešeny samostatnou Smlouvou o dílo včetně stanovení dodacích, cenových a záručních a dalších podmínek.

- Všechny opravy mimo paušál budou předem konzultovány s pověřeným zástupcem objednatele.

Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat dle platných právních předpisů a technických norem.

- Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je povinen zajistit si v případech daných příslušnými předpisy požární dohled.

- Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, jeho zaměstnanců nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. Zhotovitel je pro případ škody vzniklé z jeho činnosti pojištěn na částku 5 000 000,-Kč

- (5 milionů korun).

- Zhotovitel provádí celé dílo ve vlastní režii a na vlastní nebezpečí. Pokud užije služeb  (subdodavatelů), je na tyto služby pohlíženo jako by je provedl on sám.

- V případě poruchy výtahu provede objednatel prostřednictvím svých zaměstnanců, či uživatelů bytů, telefonické oznámení o poruše výtahu a to kdykoli, tedy i mimo pracovní dobu. Takto oznámená porucha bude odstraněna v pracovní době do 6-ti hodin od počátku pracovní doby, méně závažná porucha nejpozději následující pracovní den.

- Bude-li vyžadována oprava ve dny pracovního klidu, či o svátcích, bude tato oprava    provedena do 6-ti hodin za jednorázový poplatek, který bude stanoven v nabídkové ceně vybraného dodavatele viz. čl. 9 zadávací dokumentace. Mimo tohoto příplatku již nebude účtována žádná jiná částka (za práci, či dopravné), neboť oprava bude považována za součást paušálu.

Předání a převzetí díla

Předání a převzetí provedeného pravidelného servisu se uskuteční na základě zápisu do knihy odborných prohlídek výtahu díl A5 a knihy dozorce výtahu.

Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu

- Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, oborovými předpisy, projektovou dokumentací a individuálními pokyny objednatele. Na nové součásti a komponenty, jež budou účtovány samostatně (mimo paušál) je poskytována záruka 2 roky ode dne jejich montáže, resp. uvedení do provozu.

- Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám (musí být dostatečně pojištěn).

- Nedostaví-li se zhotovitel k provedení opravy anebo neodstraní-li závadu bez vážného důvodu v termínech ujednaných, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý započatý kalendářním den prodlení a zhotovitel bude povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.

- Zhotovitel bude objednatele v daném intervalu informovat, na kterém výtahu je třeba provést po 3 letech odborná zkouška, respektive po 6-ti letech inspekční prohlídka nezávislým inspekčním orgánem. Tyto úkony nebudou součástí smlouvy o dílo. Po dohodě se zhotovitelem si je zajistí objednatel sám nebo pověří zhotovitele k jejich zajištění a provedení.

Rozsah prací a materiálu zahrnutý v paušálních cenách

Stroj -	doplňování a výměny olejů

odstranění netěsností skříně

vymezení axiálních vůlí, výměna ložisek

doplnění stroje opotřebenými díly

výměna brzdového obložení, oprava brzdy, brzdového magnetu, výměna brzdového

magnetu

překlínování trakčního kotouče. V případě výměny trakčního kotouče je účtována

pouze  cena kotouče, cena práce není účtována, neboť je součástí paušálu.

elektromotor - seřízení a opravy všeho druhu včetně výměny  pružné spojky

při výměně nového motoru nebo jeho převinutí je účtován pouze materiál (motor),

cena práce je zahrnuta v paušálu,

elektrické přístroje ve strojovně - vyčištění a seřízení všech přístrojů včetně výměny všech

opotřebených přístrojů t.j. výměna cívek, kontaktů, stykačů, relé, jističů atd.

V případě výměny celého rozvaděče je účtována pouze cena rozvaděče.

Cena práce je součástí paušálu a není účtována.

elektrická instalace ve strojovně - opravy včetně doplnění osvětlení atd.

zařízení šachty - seřízení, oprava, nebo výměna jednotlivých přístrojů a částí jako patrové

přepínače svorkovnice, klíny, dveřní uzávěry, zámky,komponenty rychlostních

regulátorů, jejich ložiska, výměna lanka omezovače rychlosti, atd.

Oprava el. instalace nebo výměna některých částí mimo vlečných kabelů.

Cena práce  při výměně vlečných kabelů nebude účtována, neboť je součástí paušálu.

Oprava a doplnění nárazníků, upevnění, vyrovnání a napnutí vodítek oprava nebo

výměna vodících čelistí a závěsů protiváhy,

oprava nebo výměna nouzového signálu.

nosné prostředky - seřízení, vyrovnání, zkrácení a upevnění. Při výměně nosných prostředků

je účtována pouze cena nosných prostředků, ostatní náklady jsou součástí paušálu.

ohrazení šachty - oprava ochranných sítí, popř. jiných výplní, upevnění ohrazení atd.

šachetní dveře - jejich oprava a seřízení včetně opravy, nebo výměny závěsů dveří, čištění

vodících drážek dveří, výměna ozubených řemenů

tlačítka vně šachty - seřízení a úprava, výměna jednotlivých tlačítek, oprava signálních

světel,

klec	oprava a seřízení pohyblivé podlahy včetně výměny spínačů a opotřebovaných dílů

oprava stěn a dveří včetně seřízení, čištění vodících drážek dveří,

výměna dveřních spínačů, oprava, úprava a seřízení tlačítek včetně výměny,

výměna páčky dveřní uzávěry, výměna ozubených řemenů dveří,

oprava, úprava, výměna osvětlení klece,

seřízení, výměna závěsových spínačů, úprava, oprava a výměna klínů a křivek

oprava, nebo výměna svorkovnice, popř. instalace kabiny

opravy, vypouzdření, výměna vodících čelistí

oprava a výměna magnetů průjezdních uzávěr a odkláněcí křivky

ostatní části - u ostatních nejmenovaných částí spadají do paušálu opravy a výměny

opotřebovaných dílů v obdobném rozsahu, jako u vyjmenovaných částí.

Dále je do paušálu zahrnuto vyproštění osob v pracovní době, uvedení výtahu do

provozu po vyproštění osob HZS,

vyproštění cizích předmětů z výtahové šachty-např. klíče nájemníků, doklady

a tak podobně

Do paušálu nespadají opravy, které byly prokazatelně zaviněny vandaly, závady které byly zaviněny špatnou obsluhou, krádežemi dílů a opravy, které si vyžádají provedení střední, nebo generální opravy popř. rekonstrukce výtahu. Dále do paušálu nespadají opravy a úpravy nařízené orgány státního dozoru v rámci zpřísňování předpisů o ochraně a bezpečnosti, nebo úpravy a modernizace, které vyplynou ze změny norem.