OBSAH:

1. Identifikační údaje:

2. Navrhovaný stav:

2a. Navrhovaný stav

2b. Rozsah navrhovaných prací

2c. Navrhovaný sortiment

2d. Sítě technické infrastruktury

3. Vlastní provádění prací:

3a. Normy

3b. Harmonogram prováděných prací

4. Technologie prováděných prací

4a. Vlastní výsadba

4b. Provedení úklidu, předání plochy

5. Následná 5letá péče

5a. Následná 5letá péče

1. Identifikační údaje:

Název akce:

"Rekonstrukce ulice Jiráskova, Benešov“ – technologie a rozpočet výsadby stromů

Zadavatel (investor):

Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, IČ: 00231401, DIČ: CZ00231401

Zpracovatel (projektant):

Ing. Martina Součková – zahradní inženýr, soudní znalec v oboru zemědělství se specializací dendrologie, Vlkonice 46, 257 56 Neveklov, IČ: 04281110, DIČ: CZ7852231013, tel.: 731401692, email: parky.zahrady@seznam.cz

Spolupráce:

Ing. Josef Souček, Vlkonice 46, 257 56 Neveklov, IČ: 70138397, DIČ: CZ7512250174, tel.: 736647116, email: parky.zahrady@seznam.cz

Stupeň projektové dokumentace:

Návrh technologie výsadby, zpracování Výkazu výměr a Orientačního rozpočtu navrhovaných prací pro výběr zhotovitele a pro provedení akce

Lokalita:

Ulice Jiráskova, Benešov

Datum:

05 /2022

Podkladem pro zpracování dokumentace byla koordinační situace zpracovaná atelierem Lucida s.r.o., ing. Josefem Stankem a ing. Janem Benešem z 02/2022 plus doplňující informace k navrhovaným pracím a technologiím poskytnuté ing. Janem Benešem

Použité podklady:

- Požadavky na zpracování dokumentace předané investorem

- Vlastní šetření na místě provedené v březnu 2022

- Koordinační situační výkres zpracovaný atelierem Lucida s.r.o. z 02/2022

- Posouzení širších vztahů a návazností, návrh sortimentu

- Konzultace se zpracovatelem stavební části projektové dokumentace

- Konzultace se zástupci investora

2. Navrhovaný stav:

2a. Navrhovaný stav:

Na základě požadavků zástupců města Benešov, veškerých předaných podkladů a vlastního šetření na místě byl zpracován návrh sortimentu pro ulici Jiráskova včetně návrhu nejvhodnějších druhů. Po konzultaci se zástupci investora byly vybrány dva nejvhodnější druhy pro daný prostor.

Jedná se o:

1. Prunus sargentii ´Rancho´

2. Acer campestre ´Red Shine´

Navrhovaný sortiment, na jehož základě byly vybrány výše uvedené varianty:

1. Acer campestre ´Red Shine´ - javor:

- jedná se o strom vysoký v dospělosti 8–10 m, koruna dřeviny je poměrně úzká

- mladé listy raší červeně, postupně se zbarvují do tmavozelena, podzimní zbarvení stromu je žluté

- odpovídající velikost stromu pro danou ulici, velmi atraktivní zbarvení listů a mladých výhonů na jaře, na podzim i v celém průběhu vegetační sezóny, květy i plody nenápadné

habitus dřeviny                            rašící mladé větévky

Acer ´Norwegian Sunset´ - javor:

- jedná se o strom vysoký v dospělosti 10–12 m, koruna dřeviny je oválná, vhodný spíše do širších ulic

- podzimní zbarvení listů je žluté, oranžové až červené, velmi atraktivní

- pro danou ulici možná až příliš mohutný, velmi pěkně roste, velmi atraktivní podzimní zbarvení

celkový habitus dřeviny

podzimní zbarvení

Prunus serrulata ´Sunset Boulevard´ - okrasná třešeň:

- jedná se o stromy vysoký v dospělosti 8–10 m, koruna dřeviny je poměrně úzká

- strom kvete v dubnu bílými jednoduchými kvítky, strom je bez plodů

- listy se na podzim velmi atraktivně zbarvují do oranžovo žluté až červené

- v dospělosti možná až příliš velký, vzhlednější tvar než Prunus sargentii ´Rancho´

detail kvetení                                                   celkový habitus dřeviny

Prunus sargentii ´Rancho´ - okrasná třešeň:

- jedná se o strom vysoký v dospělosti 6–8 m, koruna dřeviny má výrazně vázovitý tvar

- strom kvete na jaře velmi atraktivními růžovými květy, je bez plodů

- listy se na podzim velmi atraktivně zbarvují do oranžovočervené

- koruna stromu svým tvarem působí poněkud strnule

celkový habitus dřeviny			detail květu

detail podzimního zbarvení

Ulmus ´Rebona´ - rezistentní jilm:

- jedná se o strom v dospělosti vysoký 10–15 metrů, s korunou širokou 4 metry, až v pokročilejším stáří je koruna širší

- list je zelený, na podzim se téměř nezbarvuje

- výhodou je velmi rychlý růst stromu ihned po výsadbě, do daného prostoru možná v dospělosti až dost mohutný, velmi dobře se ujímá a rychle roste hned v prvních letech po výsadbě

pohled na habitus dřeviny                 pohled na stromořadí

2b. Rozsah navrhovaných prací:

Projektová dokumentace navrhuje pouze výsadbový materiál v rozlišení rod, druh, kultivar, výsadbová velikost, dále řeší možnou technologii výsadby a veškeré práce a materiály s vlastní výsadbou dřeviny spojené. Dokumentace neřeší problematiku sítí technické infrastruktury, ani další případná prostorová omezení vyplývající ze situace v ulici Jiráskova, dokumentace pouze navrhuje obecné technologie ochrany sítí technické infrastruktury.

Rozpočtová část projektové dokumentace (PR 02 Výkaz výměr a PR 03 Orientační rozpočet) jsou zpracovány tak, aby mohly být použity i pro odlišný počet stromů, než je navrhováno v Koordinačním situačním výkresu (zmenšování počtu stromů z důvodu výskytu nezaměřených a nezakreslených sítí technické infrastruktury, zmenšování počtu vysazovaných stromů z jiných důvodů).

2c. Navrhovaný sortiment:

Spon navrhovaných výsadeb:

Spon navrhovaných výsadeb vychází z Koordinačního situačního výkresu a činí cca 8 metrů. Konečný spon a situace vysazovaných dřevin budou vycházet z průběhu sítí technické infrastruktury, který není v Koordinačním situačním výkresu přesně specifikován. Na základě skutečné situace v terénu bude provedena úprava počtu stromů v PR 02 Výkaz výměr a PR 03 Orientační rozpočet. Navrhované technologie budou dodrženy i při odlišném počtu stromů, tabulková část dokumentace je zpracována tak, aby bylo možné počet stromů snižovat.

Navrhovaný sortiment:

Prunus sargentii ´Rancho´ - obvod kmínku minimálně 16/18 cm, zemní bal, výška nasazení korunky minimálně v 2,2 metru

nebo

Acer campestre ´Red Shine´ - obvod kmínku minimálně 16/18 cm, zemní bal, výška nasazení korunky minimálně v 2,2 metru

V ulici Jiráskova je tedy celkem navržena výsadba 50 kusů nových stromů viz sortiment uvedený výše, tento počet bude případně redukován s ohledem na přítomnost sítí technické infrastruktury, jak je navrženo ve stavební části projektu Lucida s.r.o.

Rostlinný materiál:

V rámci dodávky rostlinného materiálu budou přesně dodrženy specifikace uvedené v projektu – rod, druh a kultivar, velikost výpěstku (obvod kmínku, výška dřeviny, výška nasazení korunky, obvod kmínku i výška nasazení korunky je uvedena jako minimální). Výsadbový materiál bude kvalitní, bez známek napadení chorobami či škůdci a bez mechanického poškození, a to jak vlastní rostliny, tak balu. Výpěstky budou mít dostatečně vyzrálé výhony. Třídění podle výšky, šířky, obvodu kmene atd. musí být v souladu s údaji na dodacím listu a na jmenovce.

Vzhled výpěstků bude odpovídat charakteristickým znakům zvoleného taxonu. Na povrchu balu nesmí být pohmatem zjistitelné přerušené kořeny tloušťky neodpovídající velikosti sazenice (známka nedostatečného počtu přesazení). Bal musí být ze soudržné zeminy, dostatečně prokořeněný a neporušený již před jeho fixací, sazenice musí být ve školce pravidelně přesazovaná, z balu nesmí vyčnívat kořeny o průměru nad 15 mm. Kmen výpěstku musí být přímý, s nepoškozenou kůrou, bez zatržených míst, odstraňovaný obrost i větve musí být uřezány ve větvením kroužku, na zbytcích ran se nesmí vyskytovat symptomy napadení dřevokaznými houbami. Jizvy po odstraněném obrostu musí být zahojeny, anebo musí být hojení v pokročilém stádiu, jizvy nesmí být větší než 7–10 mm.

Veškeré vysazované stromy budou ještě před výsadbou a ošetřením ochranným nátěrem Arboflex zkontrolovány zástupcem autorského dozoru. Kontrolní den bude svolán v okamžiku, kdy bude dodán rostlinný materiál, tedy ještě před vlastním zahájením výsadby, za svolání kontrolního dne odpovídá zástupce realizační firmy, v případě, že kontrolní den bude svolán až po výsadbě, je autorský dozor oprávněn požadovat kontrolu kořenových balů, tedy vyjmutí zasazených dřevin.

V případě pochybností o pravosti rostlinného materiálu si může investor na realizační firmě (na náklady realizační firmy) vyžádat znalecký posudek o pravosti rostlinného materiálu.

Přeprava a uskladnění dřevin:

Při přepravě rostlin na místo výsadby nesmí dojít k jejich poškození. Dřeviny by měly být vysazeny co nejdříve od doby jejich převezení z okrasné školky, pokud možno ihned. V případě, že budou muset dřeviny být krátkodobě skladovány, budou založeny v písčité půdě a pravidelně zalévány. V případě výskytu slunečných dní při krátkodobém skladování budou korunky založených dřevin přistíněny a to tak, aby nedošlo k jejich zapaření.

Termín výsadby:

Balové dřeviny budou vysazovány zjara nebo na podzim, před rašením listů nebo po jejich opadu, dle termínu výsadby určeného investorem a postupem prací.

Před vlastní výsadbou bude svolán kontrolní den, na kterém bude provedeno odsouhlasení kvality výsadbového materiálu a kvality substrátu pro výsadbu.

2d. Sítě technické infrastruktury:

Vyznačení tras sítí technické infrastruktury bude provedeno před zahájením veškerých prací, tato součást prací je zahrnuta ve stavební části projektové dokumentace, technologie výsadeb neřeší výskyt a průběh inženýrských sítí, pouze jejich případnou ochranu.

Kontrolní den se zástupcem autorského dozoru, případně se zástupcem investora bude proveden po vyznačení výsadeb a přesného průběhu inženýrských sítí v terénu, v průběhu tohoto kontrolního dne budou odsouhlasena výsadbová místa nových stromů. V rámci tohoto kontrolního dne bude zároveň odsouhlasena technologie ochrany případných sítí technické infrastruktury (viz dále).

Řešení ochrany IS:

Ke všem stromů vysazovaným do blízkosti sítí technické infrastruktury je v rozpočtové části projektové dokumentace kalkulovaná protikořenová textilie typ Rootcontrol. Bude použita protikořenová textilie systému Rootcontrol, o šířce 1 metr a gramáži minimálně 325 g/m². Pomocí této textilie bude usměrněn tlak kořenového systému směrem od sítě technické infrastruktury, na každou výsadbovou jámu jsou kalkulovány 3 bm této textilie, textilie bude použita v místech kde to bude vyžadovat skutečný průběh a přítomnost inženýrských sítí technické infrastruktury. Místa pro instalaci protikořenové textilie budou určena v rámci kontrolních dnů po přesném vytýčení průběhu sítí technické infrastruktury. Protikořenová textilie bude použita na ochranu potrubních vedení sítí technické infrastruktury (vodovodní řád, kanalizace, vedení plynu).

Půlená chránička plastová bude umístěná na probíhající sítě technické infrastruktury typu kabelového vedení (slaboproud, silnoproud, veřejné osvětlení, sdělovací kabely a optické sítě). Na každou výsadbovou jámu jsou kalkulovány 3 bm půlené plastové chráničky, chránička bude použita v místech kde to bude vyžadovat skutečný průběh a přítomnost inženýrských sítí technické infrastruktury.

Dle vzdálenosti dotčené IS je navržen způsob ochrany inženýrské sítě – obecný popis:

- ochrana kabelového vedení ve vzdálenosti menší než 0,60 m od báze kmene bude provedena uložením do půlené chráničky

- ochrana potrubního vedení ve vzdálenosti menší než 0,60 cm od báze kmene bude provedena obalením protikořenovou textilí typu Rootcontrol

- ochrana kabelového i potrubního vedení ve vzdálenosti vetší než 0,60 cm bude provedena umístěním svislé textilie na okraj výsadbové jámy

- ochrana uložením do půlené chráničky, případně ochrana obalením protikořenovou textilií budou preferovány před svislou instalací protikořenové textilie

3. Vlastní provádění prací:

3a. Normy:

Normy, které musí být dodrženy v rámci prováděných prací:

Při výsadbě stromů v ulici budou dodržovány následující normy:
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
Použití výpěstků se řídí normami: 
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení

Oborové normy:

Standardy péče o přírodu a krajinu – Arboristické standardy, Řada A, Výsadba Stromů,

SPPKA A02 001:2013

3b. Harmonogram prováděných prací:

1. Vyznačení výsadbových míst na místě, řešení problematiky výskytu sítí technické infrastruktury

2. Vykopání výsadbových jam, odvoz přebytečného materiálu, označení a zabezpečení výsadbových jam

3. Dodávka rostlinného materiálu, kontrola pravosti a kvality materiálu za přítomnosti autorského dozoru či zástupce investora

4. Dodávka ostatních materiálů, zeminy, hnojiv, pochozích stromových mříží dle stavební části projektové dokumentace Rekonstrukce ulice Jiráskova, dodávka kotvících a ochranných prvků

5. Rozprostření zeminy a dalších materiálů, výsadba stromu, instalace ochrany sítí technické infrastruktury, nátěr kmene, hnojení, vylepšení půdních vlastností

6. Povýsadbový řez, mulčování povrchu, instalace ochranné mříže, kotvení dřeviny, instalace chráničky kmene (Tree Protector)

7. Zálivka dřeviny, kontrola kotvení a stability dřeviny

8. Předání díla, zahájení následné péče o vysazené stromy

4. Technologie prováděných prací:

4a. Vlastní výsadba:

Výsadbová jáma:

Výsadbové jámy pro stromy budou mít velikost cca 1,2 x 2,4 x 0,8 m. Velikost výsadbové jámy vychází z velikosti stromové mříže navržené ve stavební části projektové dokumentace, jáma je navržena v maximální možné velikosti z důvodu zajištění co nejoptimálnějších podmínek pro ujmutí, růst a následný vývoj vysazených stromů v ulici.

V místech výskytu sítí technické infrastruktury může být velikost výsadbové jámy zmenšena tak, aby nedošlo k zásahu do prostoru průběhu dotčené inženýrské sítě (dle průběhu dotčených inženýrských sítí vyznačených v terénu), nebo takovým způsobem, aby v rámci výkopových prací nebyla přítomná síť technické infrastruktury poškozena a zároveň tak, aby mohla být ochráněna. Veškeré výkopové práce budou v blízkosti sítí technické infrastruktury prováděny ručně. Po vykopání jam bude svolán kontrolní den s přítomností autorského dozoru, případně zástupce investora.

Výměna substrátu bude provedena následným způsobem: 50% substrátu vykopaného z výsadbových jam bude odvezeno a zlikvidováno v souladu s aktuálním zněním zákona o odpadech, 50% vykopaného materiálu (jeho kvalitnější část) bude smícháno s dále uvedenými substráty a doplňkovými materiály.

Tvar výsadbové jámy bude obdélníkový, od shora dolů se mírně zužující, stěny výsadbové jámy se tedy svažují ke dnu, prokořenitelný prostor bude připraven do hloubky 0,8 m.

Již od začátku provádění výkopových prací bude prostor výsadbových jam po celou dobu do výsadby stromů označen výstražným značením a zajištěn proti pádu chodců do prostoru výsadbových jam. Jako značení a zábrana v okolí výsadbových jam pro stromy budou použity přenosné kovové zábrany, a to například kovové zábrany s červenobílými pruhy, případně zábrany šedý pozink, sesponkované. Na přenosných zábranách na začátku a konci prostoru, ve kterém se bude pracovat, budou umístěny informační cedule s názvem akce a termíny provádění prací, tyto informační cedule budou na zábranách umístěny od začátku stavby.

Substrát pro výsadbu:

Pro výsadbu bude použit z 50% stávající substrát a z 50% zahradní zemina s pískem (ornice, kompost, písek). Dodávaný materiál bude dokonale bezplevelný, chemicky či teplotně ošetřený.

Výsadba stromu, zálivka:

Při výsadbě musíme odstranit veškerý obalový materiál, jenž nemůže v půdě zetlít, ponechat můžeme pouze jutu. Hloubka výsadby se musí přizpůsobit druhu rostlin. Rostliny zpravidla sázíme tak hluboko, jako rostly na předchozím stanovišti, u stromů kontrolujeme pozici kořenového krčku v zemním balu a umisťujeme ho do úrovně terénu. Při výsadbě alejového stromu nejprve změříme hloubku balu latí a přizpůsobíme hloubku výsadbové jámy, se stromy manipulujeme zásadně za bal, nikoli za kmen stromu. Kořeny či kořenové baly je nutné ze všech stran důkladně prosypat zeminou, kterou pečlivě uhutníme. Při přitlačování zeminy ke kořenům dáme pozor, abychom nepoškodili kořenový krček, bal či kořeny. Zeminu dostatečně přitlačíme, abychom eliminovali vzduchové kapsy v jámě a předešli tak vysoušení kořenů. Při výsadbě počítáme se sesedáním zeminy v jámě, tj. dřevinu vysazujeme o několik cm výše, aby po slehnutí zeminy byla v požadované úrovni. Po dosypání zeminy se rostliny zalijí dostatečným množstvím vody, bude použito cca 100 litrů na strom.

Výsadbová jáma:

Velikosti výsadbové jámy bude kopírovat tvar stromové mříže pochozí, maximální velikost výsadbové jámy bude tedy 2,4 x 1,2 m, hloubka výsadbové jámy bude 0,8m, hloubka výsadbové jámy bude taktéž přizpůsobena místním podmínkám a velikosti balu dodaných dřevin. V případě přítomnosti sítě technické infrastruktury může být jáma mírně zmenšena co se obvodové velikosti týče. V celém profilu výsadbové jámy bude provedena 50 % výměna půdy. Po vykopání jámy bude méně kvalitní polovina vykopaného materiálu odvezena na skládku a zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech. Vykopaný materiál bude následně smíchán s nově dodanou zeminou a pomocnými materiály a rovnoměrně rozprostřen do výsadbové jámy.

Hydrogel:

V prostoru výsadbové jámy bude použit přípravek typu Hydrogel (Terracottem) v množství 1 kg na výsadbovou jámu. Přípravek bude použit v souladu s pokyny dodavatele.

Tabletované hnojivo s postupným uvolňováním:

K jednotlivým vysazovaným stromům bude použito tabletované hnojivo s postupným uvolňováním, je kalkulováno s použitím 8 kusů tablet na jeden strom. Jedná se o vysoce výživné tablety s postupným uvolňováním hnojiva. Tablety hnojiva s postupným uvolňováním umožňují bodové umístění, které zaručuje podstatně lepší využití dodávaných živin ve srovnání s běžnými komplexními hnojivy. Uvolňování živin do půdy pokračuje po dobu až 18 měsíců v závislosti na místních klimatických a pedologických podmínkách. Tablety se umisťují pod povrch půdy, v hloubce bočních kořenů na okraji výsadbové jámy, asi 15 cm od sazenice. Tablety mohou být také zpracovány těsně pod povrch půdy, kořenová aplikace částečně zabraňuje nežádoucímu hnojení plevelů. Tablety se aplikují v jarním a letním období v roce výsadby nebo v roce následujícím, v závislosti na místních podmínkách se hnojiva aplikují nejpozději na podzim (září–říjen).

Ochrana kmene:

Ochrana kmene: Jako ochrana kmene použit nátěr Arbo-flex. Nátěr bude aplikován od země až k prvnímu rozvětvení koruny. Aplikace přípravku bude provedena v souladu s pokyny výrobce.

Nejprve bude očištěn kmen od lišejníků, volné kůry apod., poté bude proveden základní nátěr, po zaschnutí bude základová vrstva překryta nátěrem Arbo-flexem. Přípravek by neměl být nanášen na zmrzlé nebo mokré dřevo, nejlepší výsledky přináší aplikace při teplotě vyšší než 10˚C. Přípravek není jedovatý pro člověka ani zvěř, proto je jeho použití v městské zeleni velmi vhodné.

Kmeny budou opatřeny ochranným nátěrem až po kontrole kvality dodaných stromů technickým dozorem investora, tak aby mohla být prověřena nepoškozenost kmínků jednotlivých dřevin. Nátěr bude proveden i pod úvazkovými popruhy.

Ochrana kmene proti poškození psí močí:

Jako ochrana kmene proti poškození psí močí bude ke všem vysazeným stromům instalována chránička kmene „Tree Protector“ barvy hnědé. Chránička spodní části kmene bude instalovaná v souladu s pokyny dodavatele.

Nadzemní kotvení:

Vzrostlý listnatý strom bude kotven ke kovové ochranné mříži, která je nedílnou součástí navrhované stromové mříže (stromová mříž atypická MMCité Arbottura).

Dřevina bude poté uvázána tříbodovým úvazkem k horní části kovové ochrany kmene.  K uvázání dřeviny bude použit speciální úvazkový popruh černé barvy. Úvazek musí být proveden tak, aby rostlině byla zabezpečena požadovaná stabilita a zároveň, aby úvazek na kmeni působením větru na kmeni neprokluzoval.

Zálivková mísa bude tvořena vnitřním prostorem rabátka, její velikost bude tedy cca 1,2 x 2,4 metru. Jako mulč zálivkové mísy bude použit štěrk frakce 4/8 mm barvy světle šedé. Barva a kvalita mulčovacího štěrku bude před rozprostřením v ploše rabátka schválena autorským dozorem, případně zástupcem investora. V rámci mulčování zálivkové mísy nesmí dojít k přisypání kořenového krčku vysazovaného stromu. Vrstva mulčovacího štěrku bude 10 cm. Dále bude u všech nově vysazovaných stromů instalována ochrana spodní části kmene proti poškození psí močí. Jako tato ochrana bude plastový kryt "Tree Protector" barvy hnědé, ochrana kmene bude instalována v souladu s pokyny výrobce.

Po dokončení výsadby bude svolán kontrolní den a vysazené stromy budou protokolárně předány.

4b. Provedení úklidu, předání plochy

V rámci provádění rekonstrukčních prací bude průběžně odvážen odpad, po dokončení veškerých prací bude proveden celkový finální úklid plochy. V průběhu provádění prací bude probíhat strojové čištění chodníků, případně sousední komunikace v místech znečištění.

V rámci předání díla bude provedena kontrola veškerých vysázených rostlin. V případě potřeby budou vyměněny uhynulé nebo nedostatečně prosperující stromy, v případě potřeby bude opraveno uvázání dřevin. V rámci předání celé plochy bude svolán kontrolní den za účasti zástupce zhotovitele, investora a autorského dozoru, v průběhu tohoto kontrolního dne bude celé dílo protokolárně předáno.

5. Následná 5letá péče

5.a Následná 5letá péče

Následná péče zahrnuje péči o vysázené stromy po takovou dobu, která je nezbytně nutná k dokonalému ujmutí dřeviny a po jejíž uplynutí se již dá předpokládat, že se jedná o úspěšně ujmutou dřevinu velmi dobře aklimatizovanou na daném stanovišti.

V návrhu následné péče nejsou zahrnuty práce, jejichž potřeba je vyvolána například extrémními klimatickými podmínkami daného roku, případně jako likvidace škod vzniklých vandalismem, poškozením automobily apod.

Následná péče rozdělená dle let:

Rok 1.:

- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí – vizuální kontrola bude ve vegetačním období prováděna 1 x 3 týdny, celkem 10 x rok

- Řez stromu výchovný včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu

- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu

- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení bude provedena 5 x ročně, v rámci provádění úpravy zálivkové mísy bude proveden úklid plochy

- Upevnění úvazku ke kotvení bude prováděno v případě potřeby, ročně je kalkulována u 20% jedinců

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 20 x ročně dle potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy

Rok 2.:

- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí – vizuální kontrola bude ve vegetačním období prováděna 1 x 3 týdny, celkem 10 x rok

- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu

- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení bude provedena 5 x ročně, v rámci provádění úpravy zálivkové mísy bude proveden úklid plochy

- Upevnění úvazku ke kotvení bude prováděno v případě potřeby, ročně je kalkulována u 20% jedinců

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 15 x ročně dle potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy

Rok 3.:

- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí – vizuální kontrola bude ve vegetačním období prováděna 1 x 5 týdnů, celkem 6 x rok

- Řez stromu výchovný včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu

- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu

- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení bude provedena 5 x ročně, v rámci provádění úpravy zálivkové mísy bude proveden úklid plochy

- Upevnění úvazku ke kotvení bude prováděno v případě potřeby, ročně je kalkulována u 20% jedinců

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 10 x ročně dle potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy

Rok 4.:

- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí – vizuální kontrola bude ve vegetačním období prováděna 1 x 5 týdnů, celkem 6 x rok

- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu

- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení bude provedena 5 x ročně, v rámci provádění úpravy zálivkové mísy bude proveden úklid plochy

- Upevnění úvazku ke kotvení bude prováděno v případě potřeby, ročně je kalkulována u 20% jedinců

- Ve čtvrtém roce budou odstraněny úvazky

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 10 x ročně dle potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy

Rok 5.:

- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí – vizuální kontrola bude ve vegetačním období prováděna 1 x 7 týdnů, celkem 5 x rok

, v rámci provádění úpravy zálivkové mísy bude proveden úklid plochy

- Řez stromu zdravotní včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu

- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu

- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení bude provedena 5 x ročně, v rámci provádění úpravy zálivkové mísy bude proveden úklid plochy

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 5 x ročně dle potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy