Specifikace únikového schodiště:

Střední sloup je ocelová tr. průměru 400 mm.

Převýšení nad výstupním podlažím min 1 500 mm zavíčkovaný sloup.

Schodiště
Schodišťové stupně – stupnice protiskluzný pororošt , podstupnice ocelový pás vykonzolovaný ze středního sloupu.

Schodnice – skroužený ocelový pás do spirály – uchycen k podstupnicím na schodnici připevněno zábradlí.

Výška stupně cca 175 mm.

Součástí schodiště budou mezipodesty dle platné ČSN, stejně tak výška zábradlí a výplň.

Stabilita schodiště bude zajištěna rozpěrami do stěn objektu školy, půdorysně v kolmém směru.

Vzpěry budou minimálně v úrovni věnců hlavního objektu.

Madla spirálově skroužená , ocel tr. průměru cca 55 mm.

Zábradlová výplň ze svislých prvků – plochá ocel s maximální roztečí 80 mm, možno použít výplň z tahokovu.

Nástupní podesta z ocelových válcovaných profilů s pororoštem.

Ocelová konstrukce bude žárové pozinkována.

Schodiště bude vyrobeno z dílů, které bude možno dopravit na místo stavby.

Světlá šířka schod. ramene min. 1100 mm.

Dle předběžné kalkulace je hmotnost konstrukce do 10 t.

Zadavetel si vymiňuje schválení návrhu zhotovitele. Návrh bude doložen statickým výpočtem.

Nutno posoudit přístupové dopravní cesty a koordinovat hmotnost jednotlivých dílů se zvedacími prostředky zhotovitele.

Základ je železobetonová patka, statický výpočet je součástí projektu.

Po odkrytí základové spáry je nutno posoudit únosnost zeminy.