|  |  | MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov | tel: +420 312 821 111 e-mail: epodatelna@benesov-city.cz ID datové schránky: cb4bwan |
| --- | --- | --- | --- |

# Technická specifikace – Elektronická úřední deska

Popis: HW a SW pro provoz venkovní elektronické desky úřadu s nepřetržitým přístupem včetně napojení na stávající elektronickou úřední desku na webových stránkách města.

V nabídce Dodavatel uvede technické parametry dodávaného řešení minimálně ve struktuře dané následujícími požadavky.

Požadavky HW:

- Provedení: 2x Venkovní dotykový LCD panel velikost 55“ pro umístění na zeď na výšku, odolný vůči mechanickému poškození (antivandal provedení), ocelové šasi

- Rozsah provozních teplot: -30°C až 60°C

- Stupeň krytí: IP 65

- Parametry displeje: rozlišení 1080x1920, poměr stran 9:16

- Integrovaný řídící počítač včetně OS s min. parametry: CPU 2 jádra, 4GB RAM, 120 GB SSD disk

- Konektivita: Ethernet (RJ-45), GLAN (10/100/1000)

Požadavky SW:

- Součástí dodávky musí být funkční propojení na současnou úřední desku na webových stránkách  (https://www.benesov-city.cz/uredni-deska), včetně všech případných nutných doplňků od společnosti Vismo

- Interaktivní prezentační software, určený do informačních panelů s dotykovou obrazovkou pro prezentaci dokumentů z webových stránek úřadu pomocí RSS napojení.

- Prohlížeč dokumentů musí umožnit prohlížet formáty: MS Word, Excel, PDF, PNG, JPEG, HTML

- Prezentační SW musí volitelně umožnit ovládání pro osobu ZTP pohybující se pomocí invalidního vozíku (režim zobrazení v dolní části panelu).

- Volitelně možnost přístupu na webové stránky úřadu a další vybrané webové stránky.

Záruka min. 36 měsíců na všechny části, komponenty dodaného řešení

Garantované servisní služby (SLA)  24/7

Součástí dodávky musí být montáž a zprovoznění obou panelů na místě určeném dodavatelem, včetně zaškolení obsluhy.