Název akce :	Revitalizace Benešovského potoka

u Benešova ř.km 11,670 až 11,200

Dokumentace objektů – POZOROVATELNA

Investor:		Město Benešov

Zodp.projektant: 	Ing. Zdeněk Fischer, Mírová 1080, Trhové Sviny

TECHNICKÝ POPIS

Navržená pozorovatelna na parc.č. 4060/1 je součástí Revitalizace Benešovského potoka u Benešova v úseku říčního kilometru 11,670-11,200.

Jedná se jednoduchou stavbu obdélníkového půdorysu 3,28 m x 3,28 m vysokou 3,24 m (pozorovací plošina) se zábradlím a přístupovým schodnicovým schodištěm navazujícím na zpevněnu přístupovou plochu. Celková výška stavby se zábradlím pak bude 4,24 m.

Hloubení základových patek bude provedeno strojně s ruční dokopávko. Úroveň základové spáry se bude nacházet min. hloubce 600-800 mm pod terénem a zároveň v nezámrzné hloubce 900 mm. První stupeň základových patek bude proveden do výkopu z prostého betonu  C12/15 a druhý stupeň pak bude proveden z betonových šalovacích tvárnic BT-300 vyplněných prostým betonem C15/20. Pod základní trám na začátku schodiště bude vložen bitumenový hydroizolační pás tl.5 mm. Dřevěné sloupy pozorovatelny a rámu pro podepření schodiště budou osazeny do pozinkovaných kotev osazených při zalévání do betonových patek. Dřevěná rámová konstrukce bude ohoblován a tesařsky spojována (dlaby, čepy, sedla) a fixována pomocí vrutů. Dřevěné prvky budou natřeny 2x protihnilobným nátěrem a 1x lazurovacím nátěrem, který bude pravidelně obnovován (cca každé 2 roky). Ocelová ztužidla (táhla s rektifikací DN 7,1 mm) budou žárově pozinkována.

Návrh základových patek a celé dřevěné konstrukce vychází ze statického posouzení, které je součástí návrhu.

Takto zvolené řešení je nejvýhodnější z hlediska nákladů a požadované využitelnosti celého domu. Navržené materiály umožní dlouholetou životnost stavby, při její pravidelné údržbě.

Vypracoval: 	Ing. Zdeněk Fischer		                      		Paré č.:

Datum:  	30.3.2023						           Počet stran: 1