|  |  | MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov | tel: +420 312 821 111 e-mail: epodatelna@benesov-city.cz ID datové schránky: cb4bwan |
| --- | --- | --- | --- |

Příloha č. 1 - Technická specifikace platebního automatu

Obecné požadavky:

- Volně stojící provedení

- Akceptace hotovostních, bezhotovostních i kombinovaných plateb

- Automat musí splňovat všechny požadavky stanovené Českou národní bankou

- Součástí dodávky musí být doprava a instalace automatu, jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy na místě určeném zadavatelem na adrese Masarykovo náměstí 226, Benešov u Prahy.

Software

- Automat musí být vybaven softwarem centrální správy s možností dálkového přístupu

- Automat musí umožňovat vzdálenou správu pro servisní, ekonomické a provozní úkony

- Automat musí být propojen s ekonomickým systémem města – IS Ginis od společnosti Gordic a musí umožňovat export dat a párování plateb

- Automat musí evidovat jednotlivých úhrad včetně rozdělení na požadované výstupy do ekonomického systému

- Automat musí být schopen vytisknout účetní uzávěrku

- Možnost přenos účetní uzávěrky do IS systému Ginis přes LAN

- Software musí být schopen zobrazit na display volbu způsobu platby a rozpad jednotlivých druhů plateb včetně přiřazení částky a kontace, musí být schopen zadaní variabilního symbolu platby a jejího spárování s IS Ginis

- Automat musí být schopen zasílat informace o chybách, docházejících bankovkách nebo mincích na vracení nebo blížícím se naplnění zásobníků

- Automat loguje (uchovává do souborů) veškeré hotovostní operace

- Automat umožňuje spravovat uživatelské účty a oprávnění, možnost přihlášení pomocí čipové karty

Hardware

- Interiérové řešení, celokovová konstrukce

- Napájení 230V, integrovaný náhradní zdroj UPS, který umožní minimálně dokončení nebo storno platby při výpadku napájení

- Dotyková obrazovka, minimální úhlopříčka 19“

- Konektivita – LAN RJ-45 konektor, rychlost 1Gb/s

- Uzamykatelné tělo, součástí dodávky musí být 2ks samostatně uzamykatelného trezoru na bankovky umožňujícího snadnou výměnu, minimální kapacita trezoru 900ks bankovek

- Fyzický přístup ke všem prvkům pokladny z boku nebo z přední části automatu

- Automat vyžaduje při vstupu uživatele zadání přihlašovacích údajů, při neoprávněném otevření zasílá výstražný e-mail

- Přizpůsobení barevnosti podle grafického manuálu zadavatele, v odstínech RAL

- Integrovaná čtečka QR a čárových kódu

- Integrovaná čtečka RFID čipů

- Integrovaná čtečka bankovních karet, včetně bezkontaktních NFC karet

- Integrovaná tiskárna účtenek s ořezávačem

Hotovostní platby

- Automat musí akceptovat a vydávat 6 nominálů mincí

- Vracení mincí bude probíhat recyklací přijatých

- Automat musí akceptovat 6 nominálů bankovek

- Automat musí být schopen omezit příjem i výdej jednotlivých nominálů mincí a bankovek

- Vracení bankovek neprobíhá recyklací, příjem a výdej bankovek jsou odděleny

- Vracení musí být umožněno minimálně ve dvou nominálech bankovek, s možností případného rozšíření na více nominálů

- akceptátor bankovek musí splňovat požadavky zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů

- akceptátor bankovek musí umožnit přechod na příjímání Eura bez hardwarových úprav