ATA ENGINEERING s.r.o.					          zak. 14 260 - 19 - TZ

Hrušovská 13

702 00   Ostrava

T E CH N I C K Á   Z P R Á V A

- ÚVOD

Technická zpráva řeší provedení vnější výtahové šachty přisazené k fasádě objektu :

ZŠ Dukelská, Benešov

Výtahová šachta je určena pro umístění osobního elektrického trakčního výtahu firmy

MSV Liberec s.r.o. s nosností výtahu: 1000 kg

Projekt výtahové šachty byl zpracován na základě těchto podkladů:

- podklady výtahu firmy MSV Liberec s.r.o

- zaměření firmy ATA ENGINEERING, s.r.o.

- stavební podklady + fotodokumentace stavby

- Technický popis provedení ock

Konstrukce výtahové šachty je vyrobena ze svařovaných jäklových profilů .

Hlavní nosnou konstrukci šachty tvoří 4 ks hlavní nosné sloupy výtahové šachty TPR 100x100x4 a TPR 100x60x4.

Kolmé boční příčky na stěnách B, C a D jsou provedeny z profilu TPR 100x60x3.

Rozteč bude v souladu s požadavky dodavatele výtahu. Příčky čelní stěny A jsou provedeny z profilu TPR 60x60x3 a TPR 60x30x3

Šachtu v horní části uzavírá rám z profilů TPR 120x100x4, svařený pod úhlem 45°. Prostor nad horním rámem je zaplechován plechem tl. 1,5 mm.

Výtahová šachta je kotvena ke stávající budově pomocí L profilů  (viz. kotvení K2) v místě podlahy podest a v hlavě šachty.

V patě konstrukce je šachta kotvena k základové desce pomocí chemických kotev viz. kotvení K1.

- Opláštění výtahové šachty a povrchová úprava

Opláštění šachty je navrženo dle normy ČSN EN 81, kdy:

Čelní stěna

Bez opláštění

Stěny šachty B, C, D

šachta opláštena předsazeným IZO sklem 4/14/33.1 v čirém provedení upevněné mechanicky pomocí terčů

Střecha

Klasická pultová ATA

Odvětrání výtahové šachty je zajištěno větrací mříží v horní a dolní části šachty.

- Technické parametry šachty:

Šířka šachty pro výtah                                         1650 mm

Hloubka šachty pro výtah                                    2500 mm

Šířka ock                                                              1850 mm

Hloubka ock                                                         2660 mm

Výška ock celkem                                              11610 mm

Třída provedení EXC2

Min.  tloušťka svarů  				      3 mm

- Postup montáže

Před zahájením návozu materiálu nutno prověřit stavební připravenost - hloubka a rozměry prohlubně a její situování vůči domu a nástupištím.

Konstrukce bude na stavbu dovezena v dílech dle průchodnosti v místě výstavby.

Při montáži konstrukce nutno dodržovat bezpečnostní a požární předpisy, hygienu práce, úklid. Po montáži bude provedeno zaměření konstrukce a vyhotoven protokol o měření.

- Požadavky na stavební přípravu

- přípojku elektro 230, 400V/16A

- vnější lešení pro montáž a opláštění šachty

- hloubku prohlubně dle výkresové dokumentace

- vyznačení vágrysů v každém nástupišti u otvorů pro šachetní dveře

- všechny otvory pro šachetní dveře musejí ležet nad sebou ve svislici

- doplnění hrubých otvorů pro šachetní dveře (práh včetně podlahy, ostění a nadpraží) provádět až po osazení šachetních dveří

- přístup na staveniště

- sociální zařízení

- odpovídající podmínky pro provádění povrchové úpravy a opláštění

- v šachtě nutno zajistit teplotu min. +5°C, max. +40°C

- Rozsah dodávky ATA ENGINEERING, s.r.o.

- Vlastní výroba a montáž nosné ocelové konstrukce výtahové šachty

- Opláštění vnější ocelové konstrukce

- Povrchová úprava ocelové konstrukce

- Větrací mříže v horní a dolní části šachty

- Elektrický přímotop 2kW

- Likvidace odpadů a odpadové hospodářství

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení  uvedených zákonů a zákonných opatření :

- zákon 185/2001 Sb. o odpadech

- Vyhláška MŽP a MZd č.376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

- vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- Vyhláška MPO č. 115/2002, o podrobnostech nakládání s obaly ve znění pozdějších předpisů;

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpadní barvy a obs. nebezpečných látek | N | 080111 |
| 2 | Rozpouštědla a jejich směsi | N | 140602 |
| 3 | Sklo | O | 170202 |
| 4 | Sklo, plasty s obsahem nebezpečných látek | N | 170203 |
| 5 | Železo a ocel | O | 170405 |
| 6 | Směsný stavební a demoliční odpad | O | 170904 |

- Normy související s výstavbou

ČSN EN 1993-1-1	Navrhování ocelových konstrukcí – část 1

ČSN EN 1090-1	Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – část 1

ČSN EN 1090-2	Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – část 2

ČSN EN 81-20	Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních

výtahů – část1: elektrické výtahy