| IPROS s.r.o. Tyršova 2076 256 01, Benešov 737465450 ipros@ipros.cz www.ipros.cz IČ 248 09 951 DIČ CZ24809951 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zodpovědný projektant | Zdeněk Rainhart |  |  |
|  |  | Architektonický návrh: |  |  |  |
|  |  | Vypracoval: | Zdeněk Rainhart |  |  |
|  |  | Investor | Město Benešov, Masarykovo náměstí 100 , Benešov |  |  |
|  |  | Akce: | Stavební úpravy č.p. 1796 Benešov, Vlašimská ulice | Datum: | 7.2022 |
|  |  |  |  | Stupeň: | DSP |
|  |  |  |  | Zak.číslo: | 50/22 |
|  |  | Obsah: | ## PRŮVODNÍ , SOUHRNNÁ ## A TECHNICKÁ ZPRÁVA | Příloha: |  |

- A.1 Identifikační údaje

- A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby:				Stavební úpravy bytového domu

- b) místo stavby:				Vlašimská č.p. 1796, 256 01 Benešov

- c) předmět projektové dokumentace:	Projekt ke stavebnímu řízení

- A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov

- A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- IPROS s.r.o.

- IČ 24809951

- Tyršova 2076, Benešov

- tel. 737 465 450

- e-mail. ipros@ipros.cz

- stavební část

- Zdeněk Rainhart

- ČKAIT 0007730, autorizovaný technik pro pozemní stavby

- A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Stavba bude tvořit jeden celek.

- A.3 Seznam vstupních podkladů

Požadavky investora, původní projektová dokumentace, zaměření stávajícího stavu, snímek katastrální mapy.

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stavební úpravy budou prováděny na stávajícím bytovém domě bez většího zásahu do okolních pozemků, kromě výstavby lešení.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Beze změny současného stavu.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Dtto

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Pro danou stavbu nebyly vydány žádné výjimky.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V době zpracování dokumentace nebyly žádné podmínky kladeny.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Pro plánovanou stavbu nebyl proveden žádný průzkum, pouze zaměření stávajícího stavu spojené s vizuální prohlídkou dotčených konstrukcí.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Bez požadavku

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Bez požadavku

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry zůstanou beze změny.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Bez požadavku

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Bez požadavku.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Beze požadavku

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Bez požadavku

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

p.č. st. 751/5, k.ú Benešov

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Bez požadavku

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o bytový dům s původně čtyřmi obytnými podlažími s plochou střechou. V roce 2005 byla na objektu provedena nástavba s novými bytovými jednotkami zastřešená sestavou střech s vazníkovými konstrukcemi. Stropní konstrukce bytů  v nejvyšším podlaží tvoří sádrokartonová konstrukce zateplená minerální vlnou.

V objektu jsou dva schodišťové prostory osvětlené sklobetonovými stěnami v obvodové stěně.

Stavební úpravy se týkají doplnění tepelné izolace v půdním prostoru a zrušení sklobetonových stěn.

b) účel užívání stavby,

Stavba slouží jako bytový dům.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Bez požadavku

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V době zpracování dokumentace nebyly žádné podmínky kladeny.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Bez požadavku,

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Beze změny

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Beze změny

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba  bude  realizována jako jeden celek. Předpokládaná doba výstavby 6 měsíců.

j) orientační náklady stavby.

Stavba bude oceněna ve výběrovém řízení dle výkazu výměr.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

- Navrhovanou stavbou nebude měněn stávající stav.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

- Stavební úpravy se týkají doplnění tepelné izolace v půdním prostoru a zrušení sklobetonových stěn v prostoru schodiště a jejich nahrazení zděnou stěnou s okny.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Beze změny.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Bez požadavku

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bez zvláštních požadavků

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

- Stavební úpravy se týkají doplnění tepelné izolace v půdním prostoru a zrušení sklobetonových stěn v prostoru schodiště a jejich nahrazení zděnou stěnou s okny.

- b) konstrukční a materiálové řešení,

Stávající sklobetonové výplně budou vybourány. Nová obvodová stěna bude vyzděna z pórobetonových tvárnic se zateplením minerální fasádní vatou. Na každé mezipodestě budou osazena nová plastová okna.

V půdním prostoru bude stávající tepelná izolace doplněna další vrstvou minerální vaty v tl. 100mm. Pro montáž nové izolace budou v dělících stěnách vybourány montážní otvory a na spodní pásnici střešních vazníků bude vybudována montážní lávka ze dřevěných fošen.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Do nosných konstrukcí stavby není zasahováno.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Bez požadavku

b) výčet technických a technologických zařízení.

Bez požadavku

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Použité materiály jsou výrobky s třídou reakce na oheň minimálně stejnou jako stávající, proto při jejich použití neplynou z hlediska požární bezpečnosti žádné požadavky.

Navrženými stavebními úpravami nedochází ke změně stávajícího požárně bezpečnostního řešení stavby. Nově osazená okna nesmí zužovat profil únikové cesty.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Beze změny

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Bez požadavku.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Radonový průzkum nebyl proveden s ohledem na provoz objektu. Objekt je využíván pouze příležitostně.

b) ochrana před bludnými proudy,

Bez požadavku

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Bez požadavku

d) ochrana před hlukem,

Bez požadavku

e) protipovodňová opatření,

Bez požadavku

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Bez požadavku

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Stávající

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Dtto.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Beze změny

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Beze změny

c) doprava v klidu,

Beze změny

d) pěší a cyklistické stezky.

Nejsou navrhovány

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Nejsou navrhovány

b) použité vegetační prvky,

Nejsou navrhovány

c) biotechnická opatření.

Nejsou navrhovány

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Navrhovanou stavbou ani jejím užíváním se vzhledem k jeho charakteru nepředpokládá působení negativních vlivů na životní prostředí. V průběhu výstavby bude zvýšená hlučnost a prašnost eliminována vhodnými technologickými postupy.

V průběhu výstavby je předpokládán vznik těchto odpadů:

17 01 07 -  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků – likvidace bude provedena řízené skládce

17 02 02 – Sklo -  likvidace na řízené skládce

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Vliv na přírodu a krajinu se nepředpokládá.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Bez požadavku

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Bez požadavku

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Bez požadavku

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Není navrhováno.

.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Bez požadavku

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Pro výstavbu bude zapotřebí zajistit el. energii a vodu. Napojení bude provedeno ze stávajících rozvodů v rodinném domě.

b) odvodnění staveniště,

Bez zvláštních opatření

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Příjezd na stavbu bude ze stávající komunikace.

Doprava stavebních materiálů se předpokládá dodávkovými automobily.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavební činnost bude mít negativní vliv na okolí.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a zařízení v okolí. Bude nutné dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Pro zařízení staveniště bude využito pozemků ve vlastnictví investora.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Bez požadavku

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Odpad při výstavbě odstraňování stavby bude likvidován dle platných předpisů, zvláště  zákon č541/2020 Sb. o odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů.

| Druh odpadu, kategorie | Odhad množství v t | Způsob využití nebo odstranění, popř. odběratel – oprávněná osoba |
| --- | --- | --- |
| 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | 0,02 | Řízená skládka |
| 17 02 02 - Sklo | 3 | Řízená skládka |
| 17 02 01 – Dřevo | 0,01 | řízená skládka |
| 20 01 01 Papír a lepenka | 0,1 | sběrné suroviny |

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Bez požadavku

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Kromě výše uvedených zásad nejsou navrhována další opatření.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při provádění prací musí být dodrženy platné předpisy pro stavebnictví, zejména

NV 591/2006 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a příslušné ČSN.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Bez požadavku

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Bez požadavku

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby-provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Bez požadavku

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Zahájení stavby a doba výstavby (je odhadována na 1 rok) budou upřesněny na základě

průběhu projednávání projektu zajištění investičních prostředků, průběhu výběru dodavatele, koordinace prací, přejímek a předávání dílčích konstrukcí.

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

- S ohledem na rozsah stavby bude provedena pouze závěrečná prohlídka.

Technické a konstrukční řešení

Stávající stav

Jedná se o bytový dům s původně čtyřmi obytnými podlažími s plochou střechou. V roce 2005 byla na objektu provedena nástavba s novými bytovými jednotkami zastřešená sestavou střech s vazníkovými konstrukcemi. Stropní konstrukce bytů  v nejvyšším podlaží tvoří sádrokartonová konstrukce zateplená minerální vlnou.

V objektu jsou dva schodišťové prostory osvětlené sklobetonovými stěnami v obvodové stěně.

Navržené úpravy

Stavební úpravy se týkají doplnění tepelné izolace v půdním prostoru a zrušení sklobetonových stěn s osazením nových oken do vyzděného obvodového pláště.

Bourací práce

Stávající sklobetonové stěny ve schodišťových prostorách budou vybourány. V dělících stěnách v půdním prostoru budou vybourány potřebné montážní otvory. Otvory budou bourány s ohledem na jejich případné zpětné zazdění.

Nové konstrukce

Nové zdivo bude vyzděno z pórobetonových tvárnic tl. 200mm na maltu pro tenké spáry.

Překlady nad okenními otvory budou z ocelových válcovaných profilů zasekaných do původního zdiva. Zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vlny. Omítka bude silikátová na výztužných vrstvách.

V novém zdivu budou osazena trojkřídlová plastová okna dle specifikace.

Požadované parametry otvorových výplní

| Technické vlastnosti | Minimální požadavek investora | Doporuč.normová hodnota |
| --- | --- | --- |
| Součinitel prostupu vstupních dveří a světlíků s hliníkovým rámem Uw [W/(m2.K)], do temperovaných prostor požadavek dle ČSN 73 05 40-2 | 1,7 | 2,3 |
| Odolnost proti zatížení větrem – tuhost okenního křídla, zatřídění dle klasifikace ČSN EN 12 210 | třída B4 | třída B1 |
| Průvzdušnost (infiltrace) udává, nakolik je umožněna přirozená výměna vzduchu, zatřídění dle klasifikace ČSN EN 12 207 | třída 3 | třída 2 |
| Vodotěsnost – hodnocení těsnosti proti proniknutí tlakové srážkové vody, zatřídění dle klasifikace ČSN EN 12 208 | 7A/7B | 2A |
| Index vzduchové neprůzvučnosti Rw [dB], zatřídění dle ČSN 73 05 32 | třída 2 | . |
| Bezpečnost proti vloupání , zatřídění dle klasifikace ČSN P ENV 1627, příloha D | třída 1 | - |

Požadavky na použitý materiál a komponenty

Jednotlivé deklarované technické parametry oken uvedených na trh po 1.7.2013 potvrdí zhotovitel Prohlášením o vlastnostech. U ostatních výrobků tyto parametry potvrdí zhotovitel Prohlášením o shodě výrobce s označením CE dle nařízení vlády č.190/2002 Sb. platného od 1.2.2007.  Zároveň doloží jako technickou přílohu nabídky odkazy na konkrétní zkoušky či výpočty provedené akreditovanou laboratoří (autorizovanou osobou – státní zkušebnou) s doložením všech skutečností.  Součástí nabídky bude doložení nákresu okótovaného řezu okenním křídlem a okenním rámem nabízených otvorových výplní.

Vzniknou-li pochybnosti o správném provedení montáže a osazení bude stav prokázán postupem podle ČSN EN 13829 Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda ČSNI 2001 provedením Blower door testu, který bude doplněn snímky termokamery. Prokáže-li se nekvalitní provedení,  hradí náklady zhotovitel, v opačném případě jdou náklady k tíži objednatele.

- Plastová okna v bytové části budou z plastových profilů o minimální stavební hloubce 76 mm zasklena izolačním dvojsklem s hodnotou součinitele prostupu celého okna  max Uw = 1,7 W/(m2.K).

- plast profilu třídy A

- šířka profilu (stavební hloubka) bude 76-82 mm. tloušťka pohledové stěny profilu (třída A) bude alespoň 2,8 mm, nepohledové stěny 2,5 mm

- počet komor v rámu a v křídle minimálně  6. hloubka uložení skleněné výplně (hloubka zasklívací spáry) bude minimálně 24 mm

- celoobvodové kování

- 3 těsnění – výměnné EPDM

B. Výztuhy rámů a křídel

- tloušťka stěny výztuhy bude  minimálně  1,5 mm.

- použitý tvar výztuhy  - certifikované profily U,C nebo uzavřený

C. Barevné provedení

- okna do dvorní části oboustranně bílé

D.  Kotvení výplní otvorů v panelu a cihelné vyzdívce

- kotvy nebo turbošrouby

F.  Provedení připojovací spáry

- vnější uzávěr pracovní spáry bude utěsněn expanzní páskou a spára zednicky zapravena (primární ochrana proti zatékání srážkové vody do spáry) nebo obdobným technickým řešením (systémová rohová lišta)

- dolní vnější spára u parapetního plechu bude ošetřena protidešťovou páskou

- funkční úsek bude proveden vyplněním PUR pěnou v šířce profilu (tepelná izolace)

- vnitřní uzávěr bude proveden z parotěsné fólie a zednicky zapraven (zamezení difuze vodní páry z interiéru do spáry a vzniku kondenzátu v ní) po celém obvodu okenního otvoru s ukončovacím profilem omítky s perlinkou (LIKOV 121.0320) a s překrytím připojovací spáry perlinkou do lepidla s přesahem minimálně 100 mm na stávající konstrukce a následným nanesením štukové (sádrové) omítky nebo obdobným technickým certifikovaným řešením (systémová bílá plastová lišta s těsněním, 3-stupňová polyuretanová pěna s parotěsnou bariérou, ….)

H.  Parapety

Vnitřní parapety budou plastové s přesahem cca 20mm.

Vnější parapety budou nové z barveného poplastovaného plechu.

Úpravy půdního prostoru

V prostoru půdního prostoru bude stávající tepelná izolace z minerální vlny doplněna další vrstvou minerální vlny v tl. 100mm vhodnou pro nezatížené izolace Návrhový součinitel tepelné vodivosti λu  max 0,038 [W·m-1·K-1]. Tepelná izolace bude vytažena i na obvodové stěny cca 500mm.

Pro montáž nové tepelné izolace bude na spodní pásnici střešních vazníků vybudována pochozí lávka z hoblovaných fošen tl. 40 mm. V šířce 600 mm.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při provádění prací musí být dodrženy platné předpisy pro stavebnictví, zejména NV ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a příslušné ČSN.