Příloha č. 1 – technická specifikace

## Dodávka a montáž posuvných policových regálů pro archiv MěÚ Benešov

- Předmět poptávky

Předmětem poptávky je dodávka, doprava a montáž posuvných a pevných policových regálů pro uložení dokumentace v šanonech v archivu MěÚ Benešov.

Provedení posuvné:

- Vodící kolejnice uloženy na novou podlahu

- Pevný svařovaný jackel rám s povrchovou ochranou

- Čela a záda provedeny z lamino desky TL. 18mm v barvě bílé

- Police pozinkované celoplechové s 30mm lemem

- Pohon posunu řešen pomocí otočného volantu s aretací

- Stavitelnost polic po 25mm

Provedení pevné:

- Svařované rámy

- Police pozinkované celoplechové s 30mm lemem

Společné parametry:

- Barevné provedení šedá RAL 7035

- Nosnost sloupců – 2000 kg

Požadavky uživatele na technické parametry pevných a  posuvných  regálů :

- rozměry regálů, včetně polic budou dodány dle přiložené PD

- nosnost pozinkovaných polic 1200 x 300 mm	140 kg

- nosnost pozinkovaných polic 1000 x 300 mm 	180 kg

- nosnost pozinkovaných polic 1200 x 600 mm 	100 kg

- nosnost pozinkovaných polic 1000 x 600 mm 	130 kg

- nosnost sloupce 	2 000 kg

- police kovové pozinkované celoplechové (ne panely) tloušťky	30 mm

- výšková přestavitelnost polic po                                	25mm

- čela všech regálů budou osazeny laminátovými deskami tl. 18 mm v odstínu bílém

- stojiny a police budou zavěšované bez šroubových spojů na 4 háčky

Tabulka rozměrů a počtu dle typů

|  | Šířka [mm] | Hloubka [mm] | Výška [mm] | Kusů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posuvný | 6215 | 640 | 3136 | 10 |
| Pevný | 1230 | 320 | 2997 | 1 |
|  | 1030 | 320 | 2997 | 4 |
|  | 1230 | 620 | 2997 | 4 |
|  | 1030 | 620 | 2997 | 5 |
| + á 8 řad regálů |  |  |  |  |

Podrobný rozpis:

10 ks podvozek 6 215 x 640 mm, 1x dělený

17,2 bm kolej hladká na podlahu

17,2 bm kolej vodící

68,8 bm nášlapné plechy

13ks vozík horního vedení

10bm kolej horního vedení

55 ks sloup Zn  2500 mm x 300 mm,

352 ks police 1300x300 mm Zn

30 ks zavětrovací nosník L=1300 mm

1 ks křížové větrování

71 ks rám Zn 3000 x 600 mm

6 ks rám Zn 3000 x 300 mm

12 ks lamino do čel regálů 0,6 x 3 m, LTD 18 mm, bílá

432 ks police 1200 x 600 mm

40 ks police 1000 x 600 mm

8 ks police 1200 x 300 mm

32 ks police 1000 x 300 mm

1 ks větrovací kíž

72 ks vodorovné větrování 1200 mm

2.	Kapacita

Kapacita představuje cca		1 159 bm polic hl 300 mm

13 905 šanonů

3.	Cenová nabídka, dodávka, záruky

Celková cena díla bude obsahovat dodávku, dopravu a montáž pevných a posuvných policových zavěšovaných regálů, bezpečnostní tabulky a servisní dokumentaci pro ovládání pohonu posunu.

Na dodávku a montáž regálů požadujeme záruku 24 měsíců od protokolárního předání díla.